# Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 |  | 0626.019.488.01 | Lysovice | 08967 | 593281 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 019 |  | Vyškov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 238 | 236 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lysovice se nachází jižně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 8 km . Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 270 – 278 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Lysovice, vypracoval Atelier obnovy vesnice Brno v 06/1998

- Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele ZD  Rostěnice

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 184 | 191 | 210 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 28 | 29 | 32 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 29 | 30 | 33 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 33 | 34 | 37 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.1 | 6.5 | 7.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.2 | 9.8 | 11.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož majitelem je provozovatel, a to Zemědělské družstvo Rostěnice., a.s.

V roce 2000 bylo zásobeno 184 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobováním 210 obyvatel.

Zdrojem pitné vody je vrt HV 1, jehož vydatnost je 4,0 l/s. Z vrtu je čerpána voda do vodojemu Lysovice, o objemu 1x250 m3, s max. hladinou 329,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce je z VDJ přívodním řadem, který je napojen na rozvodnou síť obce.

Z tohoto zdroje je zásobena i obec Rostěnice-Zvonovice, která má dvě místní části – Rostěnice a Zvonovice.  Zásobení této obce je přes síť obce Lysovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. Ve výhledových letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Lysovice – Zvonovice - Rostěnice je vrt  HV 1, o vydatnosti  Q = 4,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 16 obcí.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 214 | 214 | 214 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 214 | 214 | 214 |
| Počet EO | obyv. | 242 | 241 | 241 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 28.12 | 28.05 | 27.98 |
| BSK5 | kg/den | 14.51 | 14.48 | 14.45 |
| NL | kg/den | 13.30 | 13.27 | 13.25 |
| CHSK | kg/den | 29.02 | 28.96 | 28.90 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Do koryta v obci je sveden větší počet výustí místní jednotné kanalizace, tvořené dílčími, navzájem nepropojenými stokami. Hlavních výustí je 8. Kanalizace je ve špatném technickém stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v obci (s přečerpáváním vzhledem ke konfiguraci území) a s napojením odpadních vod z obce na kanalizační síť obce Rostěnice.

Změna k 04/2007 - zrušeno

Alternativou je čerpání odpadních vod z Rostěnic – Zvonovic (event. i Lysovic) do kanalizační sítě Vyškova.

Alternativou je využití stávající kanalizace a výstavba vlastní ČOV pro obec.

Představa obce je ČOV extenzivního typu, návrh je nutno posoudit vzhledem k NV 61/2003Sb. – imisní limity.

Změna k 04/2007

Odpadní vody z obce Lysovice budou přečerpávány a společně s odpadními vodami ze zástavby Kučerov budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV Rostěnice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.452 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.452 |