# Název obce                                                          Změna 1 (k 01/2008)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 |  | 0627.012.290.01 | Dobřínsko | 02791 | 593931 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 376 | 373 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dobřínsko se nachází asi 4 km západně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 376 | 375 | 373 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.8 | 10.1 | 11.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.7 | 8.1 | 9.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.5 | 7.9 | 8.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 57 | 65 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 56 | 59 | 67 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 74 | 82 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 26.7 | 27.7 | 30.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 37.4 | 38.8 | 42.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dobřínsko má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s.

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany je plněn vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ jsou gravitačně plněny vodojemy - VDJ Rybníky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m. a VDJ Dobřínsko, o objemu 1 x 150 m3, s max. hladinou 331,20 m n.m., odkud je obec  zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 27km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 196 | 196 | 195 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.72 | 26.65 | 26.51 |
| BSK5 | kg/den | 11.78 | 11.75 | 11.69 |
| NL | kg/den | 10.80 | 10.77 | 10.72 |
| CHSK | kg/den | 23.56 | 23.50 | 23.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je dešťová kanalizace ve vyhovujícím technickém stavu, na niž jsou napojeni někteří obyvatelé obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována kompletní splašková kanalizace. Odpadní vody budou přivedeny na ČOV obce. Mechanicko-biologická ČOV bude umístěna na k.ú. obce.

Změna k 01/2008 - zrušeno

Na ČOV budou napojeny i odpadní vody z obcí Jamolice (event. Dolní Dubňany).

Změna k 01/2008

Na ČOV budou event. napojeny i odpadní vody z obce Dolní Dubňany.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.317 |
| Celkem (mil.Kč) | 20.317 |