# Název obce                                                          Změna 1 (k 01/2008)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | 0621.002.048.01 | Cetkovice | 01766 | 581470 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 721 | 715 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Cetkovice se nachází asi 11 km severovýchodně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  388 – 426  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Cetkovice – návrh, vypracovala Ing.arch. Naděžda Rozmanová v 11/1995

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

- CETKOVICE-Technické posouzení zásobování obce z SV Boskovice, studie,  zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 07/2005

-  Napojení obce Cetkovice na SV Velké Opatovice-Boskovice, PD pro územní

řízení, zpracoval Vladimír Haška, autorizovaný inženýr, 01/2006

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 724 | 722 | 718 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 31.4 | 30.6 | 29.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 23.8 | 24.3 | 25.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.0 | 19.5 | 21.0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 72 | 74 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 92 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 119 | 116 | 112 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 86.0 | 83.8 | 80.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 116.1 | 113.1 | 108.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Cetkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko a provozován VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Cetkovice je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Cetkovice, jehož zdrojem jsou dvě jímací území. JÚ – dvě kopané studny s vydatností 1,10 l/s gravitací natékají do VDJ 60 m3/424,00 Starý  a odtud do sítě.

Voda z JÚ Mlynář – kopaná studna s vydatností 0,9 l/s je čerpána přes vodovodní síť do VDJ 150 m3/437,40 Nový. Výstavba nové zástavby je situovaná pod vodojemem a jsou zde nevyhovující tlakové poměry.

Vodovod je část. z roku 1912, 1957.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Boskovice.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 01/2008 - zrušeno

Vzhledem k tomu, že je navrženo nové napojení obce Šebetov na skup. vodovod Boskovice  a rovněž návrhové napojení obce Světlá , navrhujeme z důvodů problémů se zdrojovým zabezpečením řešení spočívající z napojení obce na skup. vodovod č. 102 – Boskovice novým přívodným řadem PE90 dl.2600m z obce Světlá do nového vodojemu 150m3 a odtud do obce, čímž bude zajištěno zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

Investice je podmíněna novým napojením obce Šebetov-r.2004-2006 a Světlá-r.2006-2007 na skup. vodovod č. 102 – Boskovice

Je navržena rekonstrukce části přivaděče a rozvodné sítě.

Změna k 01/2008

Zásobování obyvatel obce Cetkovice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením na vodovodní přivaděč Opatovice -Boskovice DN 250 u obce Borotín. Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 100, délky 4698 m,  vodojemu  Cetkovice II, o objemu 1x100 m3 a zásobovacího řadu DN 100, délky 615 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Cetkovice – dvě kopané studny s vydatností 1,10 l/s a JÚ Mlynář – kopaná studna s vydatností 0,9 l/s .

Od r. 2007 bude obec napojena  na skup. vodovod Boskovice, se zdrojem podzemní vody V. Opatovice.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT80-100 dl.1536m,r. 2004-2006

-     rozvodné sítě   OC,LT80-100 dl. 3226m, r. 2004-2006

Změna k 01/2008 - zrušeno

  - Do plánu investic nových staveb je zařazeno:

- přívodný řad PE 90 dl.2600m,r. 2007-2008

- vodojem Nový 300 m3,r. 2007-2008

Změna k 01/2008

- přívodný řad TLT 100 dl.4698m,r. 2009-2010

- zásobovací řad TLT 100 dl.615m,r. 2009-2010

- vodojem Cetkovice II 100 m3,r. 2009-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 600 | 600 | 600 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 600 | 600 | 600 |
| Počet EO | obyv. | 677 | 676 | 674 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 81.27 | 81.13 | 80.85 |
| BSK5 | kg/den | 40.63 | 40.57 | 40.45 |
| NL | kg/den | 37.24 | 37.19 | 37.08 |
| CHSK | kg/den | 81.26 | 81.14 | 80.90 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizace – jednotný systém.

ČOV mechanicko-biologická s nitrifikací, denitrifikací a odstraňováním fosforu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Některé stoky stávající kanalizace v obci budou rekonstruovány (nejsou v dobrém technickém stavu).

Nová ČOV bude výhledově doplněna 3.stupněm čištění.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2015

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Změna k 01/2008 – zrušeno

| Vodovody (mil.Kč) | 17.361 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.031 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .424 |

Změna k 01/2008

| Vodovody (mil.Kč) | 24,141 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.031 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .424 |