# Název obce                                                         Změna 1 (k 09/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  | 0623.016.378.01 | Hajany | 03654 | 582999 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 351 | 348 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hajany se nachází asi  14 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 250 – 275 m n.m.

# Podklady

- PS – Vodovod Ořechov – Hajany, AQUATIS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Změna k 09/2009

- Rozhodnutí obce o vybudování samostatné ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 282 | 300 | 348 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.7 | 2.1 | 6.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.7 | 2.1 | 6.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.5 | 1.9 | 6.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 5 | 17 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 7 | 19 | 52 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 7 | 19 | 52 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.0 | 5.7 | 18.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 2.8 | 7.9 | 25.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hajany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Hajany a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Ořechov - Hajany, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z vodojemu Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. je voda čerpána přívodním řadem Ořechov do vodojemu  Hajany  2 x 50 m3 s max. hladinou 302,70 m n.m. Odtud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Skupinový vodovod byl vybudován v r. 1999, přípojky v obci Hajany v r. 1999 – 2002.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Hajany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Hajany je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 177 | 176 | 175 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.63 | 24.56 | 24.42 |
| BSK5 | kg/den | 10.61 | 10.58 | 10.52 |
| NL | kg/den | 9.72 | 9.69 | 9.64 |
| CHSK | kg/den | 21.21 | 21.15 | 21.03 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody, ani zde není dešťová kanalizace – dešťové vody jsou odváděny příkopy.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 09/2009 - zrušeno

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě a s odvedením odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Želešice, odpadní vody z obou obcí budou čištěny na ÚČOV Brno – Modřice v k.ú. Modřice.

Změna k 07/2009

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě. Splašková síť bude gravitační, vzhledem ke konfiguraci terénu bude doplněna o výtlačné řady. V prostoru pod obcí bude situována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod – ČOV s dlouhodobou aktivací, s řízenou nitrifikací, denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 9/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.458 |
| Celkem (mil.Kč) | 11.458 |

Změna k 09/2009

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 26.069 |
| Celkem (mil.Kč) | 26.069 |