# Název obce obce                                               Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 0627.020.518.01 | Blížkovice | 00568 | 593770 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1251 | 1240 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Blížkovice se nachází asi 22 km severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Blížkovice, zprac. USB Brno v 03/2001

- Provozní řád veřejné kanalizace, zprac. VAS a.s. Brno, divize Znojmo

- PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1030 | 1086 | 1240 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 27.3 | 30.3 | 39.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 18.7 | 21.7 | 31.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.6 | 17.6 | 27.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 39 | 44 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 55 | 69 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 72 | 76 | 88 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 74.7 | 83.0 | 109.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 104.5 | 116.2 | 152.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Blížkovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.

Voda se odebírá z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu

Q = 200,0 l/s, která odebírá vodu z nádrže Vranov.

Vlastní zásobování obce Blížkovice je jednak přímo z ÚV Štítary, pokud se čerpá do VDJ Častohostice, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 434,30 m n.m., a jednak z tohoto vodojemu, pokud je přerušeno čerpání z ÚV Štítary. Tento VDJ se nachází na území ÚC Třebíč.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 32  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 431 | 431 | 431 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 431 | 431 | 431 |
| Počet EO | obyv. | 849 | 847 | 843 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 109.48 | 109.27 | 108.71 |
| BSK5 | kg/den | 50.91 | 50.82 | 50.58 |
| NL | kg/den | 46.67 | 46.59 | 46.37 |
| CHSK | kg/den | 101.82 | 101.64 | 101.16 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován kanalizační systém v rozsahu cca 70 % dešťové a z 20 % splaškové kanalizace. Splašková kanalizace přivádí splaškové vody převážně od panelové bytové zástavby na stávající ČOV, která je vybudována v sestavě 2x BC 90 – KPS (česle, čerpací stanice, kalové silo, vyrovnávací nádrž, provozní budova).

ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v r. 1992, do trvalého provozu v r. 1994. Odtok vyčištěných odpadních vod je do Jevišovky. Na síti jsou tři čerpací stanice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

Stávající kanalizace v povodí Syrovického potoka bude doplněna novými splaškovými stokami v povodí Jevišovky – převážná část stok je gravitační, na síti je i úsek tlakové kanalizace.

Veškeré splaškové odpadní vody budou odváděny do nově navrhované ČS Blížkovice a odtud budou čerpány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Alternativou je rekonstrukce stávající ČOV v obci.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.352 |
| Celkem (mil.Kč) | 20.352 |