# Název obce obce                                               Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 0627.020.540.01 | Hostim | 04574 | 594121 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 474 | 470 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hostim se nachází asi 21 km severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Hostim, zprac. Urbanistické středisko v 10/1998

- Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 363 | 392 | 470 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.3 | 7.1 | 9.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.3 | 7.1 | 9.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.1 | 6.0 | 8.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 39 | 42 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 47 | 50 | 57 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 47 | 50 | 57 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 17.2 | 19.5 | 26.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.1 | 27.3 | 37.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hostim má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec  a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.

Voda se odebírá z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu

Q = 200,0 l/s, která odebírá vodu z nádrže Vranov.

Vlastní zásobování obce Hostim je gravitačně z věžového vodojemu Vesce, o objemu 200 m3, který se nachází na území ÚC Třebíč. Z tohoto VDJ je veden zásobovací řad, který je u obce napojen na rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 23  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 239 | 239 | 237 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.28 | 33.21 | 33.00 |
| BSK5 | kg/den | 14.35 | 14.32 | 14.23 |
| NL | kg/den | 13.15 | 13.12 | 13.04 |
| CHSK | kg/den | 28.69 | 28.63 | 28.45 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 60 % dešťová kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny silničními příkopy a zatrubněnými silničními příkopy. Kanalizace je vyústěna na více místech do vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na stokové síti v obci navrženy dvě čerpací stanice. Splaškové odpadní vody z obce jsou odváděny do čerpací stanice pod obcí, odkud jsou čerpány přes Prokopov a Blanné do obce Grešlové Mýto, kde budou na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto čištěny.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 34.707 |
| Celkem (mil.Kč) | 34.707 |