# Název obce obce                                                Změna 1 (k 08/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 |  | 0627.020.582.01 | Prokopov | 13314 | 594695 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 95 | 94 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Prokopov se nachází asi 19 km severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Prokopov, zprac Ing.arch. Stanislav Vrubel v 07/2001

- Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 48 | 60 | 94 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.9 | 1.1 | 1.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 51 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 51 | 55 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 54 | 55 | 57 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.6 | 3.3 | 5.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 3.6 | 4.6 | 7.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Prokopov. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zdrojem pitné vody je stávající studna, o vydatnosti Q = 0,5 l/s, která kvalitou neodpovídá požadavkům na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována zásobovacím řadem přímo do rozvodné sítě obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle regionálního plánu implementace směrnice č. 98/83/ EU pro území Jihomoravského kraje- část zásobování pitnou vodou, ve skupině opatření- Rozšíření a výstavba vodovodu  je  možné  variantní řešení zásobení obce společně s obcí Blanné a to  napojením na skupinový vodovod Jevišovice napojením na rozvodnou siť obce Grešlovo Mýto. Řešení spočívá ve výstavbě přívodného řadu a rozvodné sítě v celk. délce 1000m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna Prokopov,

o vydatnosti  Q = 0,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 25  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 52 | 52 | 51 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.85 | 6.85 | 6.78 |
| BSK5 | kg/den | 3.10 | 3.10 | 3.07 |
| NL | kg/den | 2.84 | 2.84 | 2.81 |
| CHSK | kg/den | 6.20 | 6.20 | 6.14 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována dešťová kanalizace téměř po celé obci, která je vyústěna na několika místech do otevřených stok – příkopů, případně do zatrubněné svodnice v jihovýchodní části obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno

Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke konfiguraci terénu je na kanalizační síti v obci navržena čerpací stanice.

Odpadní vody z obce jsou přečerpávány do tlakového sběrače Blanné – Prokopov – Hostim, který je veden do obce Grešlové Mýto, kde budou splaškové vody z obcí čištěny na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.223 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.223 |