# Název obce                                                          Změna 1 (k 07/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 |  | 0627.020.527.01 | Černín | 02024 | 593893 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 147 | 146 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Černín se nachází asi 14 km  severně od města Znojma.

# Podklady

- 0Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 146 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 50 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 10.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Černín není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.  V těsné blízkosti obce vede zásobovacíí řad  VDJ Jevišovice - obec Rudlice, který je součástí skup. vodovodu Jevišovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v r. 2004-2005 se uvažuje, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou s napojením obce  Rudlice  na SV Jevišovice. V současné době je ze SV Jevišovice zásobeno 9 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

Dodávka vody se zajistí vybudováním rozvodné sítě, jenž se napojí nastávající zásobovací řad mezi VDJ Jevišovice a obcí Rudlice. Na přivaděči je u Černína pro obec Vevčice osazen redukční ventil .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu v r. 2004-2005 se uvažuje s napojením na SV Jevišovice, jehož zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , kdy dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005 :

- rozvodná síť   PE,PVC 90  dl. 2236m,

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 97 | 97 | 96 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.41 | 11.41 | 11.34 |
| BSK5 | kg/den | 5.81 | 5.81 | 5.78 |
| NL | kg/den | 5.33 | 5.33 | 5.30 |
| CHSK | kg/den | 11.62 | 11.62 | 11.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudováno z cca 50 % odvodnění vozovek, které je v převážné míře provedeno jako zatrubnění silničních příkopů.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace, odpadní vody z ní budou přečerpávány do kanalizační sítě Jevišovic a likvidovány na ČOV Jevišovice.

V první etapě je možné vybudování pouze provzdušňované jímky (s odvětráváním přes biofiltr) pro celou obec, odpadní vody by byly pravidelně vyváženy.

V druhé etapě by tato jímka byla přebudována na čerpací stanici.

Obec plánuje výstavbu tlakové kanalizace (1,7km stok a 90 domovních čerpacích stanic).

Změna k 07/2009 - zrušeno

Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Bojanovice, Černín a Střelice.

Změna k 07/2009

Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Černín a Střelice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.067 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.077 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.144 |