# Název obce                                                         Změna 1 (k 07/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 |  | 0627.020.547.01 | Jevišovice | 05935 | 594202 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1169 | 1159 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jevišovice se nachází se asi  16 km  severně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obcí Jevišovice, Střelice, zprac. Znojmoprojekt v r. 2000

- Provozní řád veřejné oddílné kanalizace Jevišovice, zprac. VAS, divize Znojmo

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1170 | 1167 | 1160 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 57.1 | 58.4 | 62.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 40.2 | 41.5 | 45.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 33.0 | 34.4 | 38.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 77 | 81 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 97 | 107 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 134 | 137 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 156.3 | 160.0 | 170.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 218.8 | 224.0 | 238.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem  voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se navrhuje výměna vodovodních přípojek v počtu 60ks.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 17  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT100-150  dl. 754 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 433 | 433 | 1159 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 433 | 433 | 1159 |
| Počet EO | obyv. | 981 | 980 | 1442 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 113.02 | 112.81 | 181.58 |
| BSK5 | kg/den | 58.88 | 58.79 | 86.54 |
| NL | kg/den | 53.97 | 53.89 | 79.33 |
| CHSK | kg/den | 117.76 | 117.58 | 173.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází podnik EXIMET-TRAFO - bez produkce technologických odpadních vod a zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je částečně vybudována splašková kanalizace. Přirozenou osu obce tvoří řeka Jevišovka, která rozděluje území na dvě části. Oddílná kanalizace je na pravém břehu Jevišovky v jihovýchodní části. Oddílná stoková síť v obci byla budována v několika etapách.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na stávající mechanicko-biologickou ČOV Jevišovice (typ BC 90), která byla vybudována v roce 1993, projektovaná kapacita je 670 EO.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost Brno, divize Znojmo

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splašková kanalizační síť v obci bude doplněna splaškovými a tlakovými stokami  tak, aby na ni byly napojeni všichni obyvatelé obce.

V obci bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV, která bude společná pro Jevišovice a Střelice.

Změna k 07/2009 - zrušeno

Výhledově budou na tuto ČOV napojeny odpadní vody z obcí Bojanovice a Černín. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do recipientu – řeky Jevišovky.

Změna k 07/2009

Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Černín a Střelice.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2011 - 2012

- Výstavba kanalizace: 2011 – 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 7/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.664 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 30.820 |
| Celkem (mil.Kč) | 32.484 |

Změna k 07/2009

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.664 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 43.223 |
| Celkem (mil.Kč) | 44.887 |