# Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | 0627.020.521.01 | Boskovštejn | 00849 | 593818 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 147 | 146 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Boskovštejn se nachází asi 17 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Boskovštejn, zprac. AR projekt Brno v 02/2001

- Dotazník

Změna k 03/2009

-      DUR „Jiřice u Moravských Budějovic – splašková kanalizace a ČOV“

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 151 | 151 | 150 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.4 | 4.5 | 4.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.6 | 3.7 | 4.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 66 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 80 | 82 | 90 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 12.0 | 12.4 | 13.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 16.8 | 17.4 | 18.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem  voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., z něhož odbočkou u obce Boskovštejn, přes přerušovací komoru o objemu 30 m3, s max. hladinou 425,86 m n.m.  je obec zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Ctidružice, Grešlovo Mýto,  Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 22  km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 99 | 99 | 98 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.49 | 11.49 | 11.42 |
| BSK5 | kg/den | 5.91 | 5.91 | 5.88 |
| NL | kg/den | 5.42 | 5.42 | 5.39 |
| CHSK | kg/den | 11.82 | 11.82 | 11.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudováno několik dešťových kanalizačních stok v místních komunikacích. Kanalizace je na několika místech vyústěna do vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování je řešeno na principu kombinované stokové soustavy. Přestože stávající dešťová kanalizace je vcelku funkční, bylo nutno ji v některých případech s ohledem na velmi stísněné uliční prostory nahradit kanalizací jednotnou.

V širších uličních  prostorech je navržena samostatná splašková kanalizace. Je řešena jako gravitační, s ohledem na konfiguraci terénu se však nelze vyhnout čerpání odpadních vod. Dvě čerpací stanice jsou umístěny v blízkosti vodoteče. V místě čerpacích stanic je řešeno i odlehčení přívalových dešťových vod. Výtlačné potrubí na ČOV je trasováno v souběhu s Jevišovkou.

Pro likvidaci odpadních vod je doporučena centrální mechanicko-biologická aktivační ČOV umístěná východně od obce, v blízkosti Jevišovky. Recipientem bude řeka Jevišovka.

Změna k 03/2009 - zrušeno

Na ČOV Boskovštejn budou likvidovány i odpadní vody z obce Jiřice u Moravských Budějovic.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 3/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.491 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.491 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 3/2009

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 18.229 |
| Celkem (mil.Kč) | 18.229 |