# Název obce                                                          Změna 1 (k 03/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 |  | 0627.020.548.01 | Jiřice u Mor. Budějovic | 04575 | 550841 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 54 | 54 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jiřice u Moravských Budějovic se nachází se asi 18 km  severozápadně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Jiřice u Moravských Budějovic, zprac. Ing.arch. Ivo Koudelka v 02/2000

- Dotazník

Změna k 03/2009

-      DUR „Jiřice u Moravských Budějovic – splašková kanalizace a ČOV“

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 60 | 61 | 62 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 93 | 102 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 99 | 102 | 111 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 104 | 107 | 113 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 8.7 | 9.1 | 9.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Jiřice u Mor. Budějovic, o vydatnosti Q = 3,0 l/s.

Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do akumulace u ČS o objemu    2 m3, odkud je gravitačním zásobovacím řadem, napojeným na rozvodnou síť, obec zásobena..

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2006 je plánováno, z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství v řešeném období, napojení na skupinový vodovod Jevišovice a to přívodným řadem s čerp. stanicí z obce Boskovštejn.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Jiříkovice u Moravských Budějovic, o celkové vydatnosti  Q = 3,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2006 :

- čerpací stanice

- přívodný řad PVC 50 dl.257 m

- přívodný řad LT 80 dl.640 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 30 | 30 | 30 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| BSK5 | kg/den | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| NL | kg/den | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| CHSK | kg/den | 3.64 | 3.64 | 3.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Zastavěné území obce je v současné době odkanalizováno dešťovou kanalizací, která pokrývá celé současně zastavěné území obce. Kanalizace není v dobrém technickém stavu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje odkanalizování obce systémem oddílné kanalizace. K odvádění splaškových odpadních vod je navrhována splašková kanalizace DN 250.

Změna k 03/2009 - zrušeno

Čištění splaškových odpadních vod je navrhováno ve společné ČOV s obcí Boskovštejn.

Změna k 03/2009

Odpadní vody z obce budou čištěny na vlastní mechanicko-biologické ČOV, umístěné v prostoru pod obcí.

Obec leží na málo vodném toku, a proto bude posouzena nutnost návrhu odpovídajících opatření na této ČOV tak, aby byly zajištěny imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 229/2007 Sb.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 3/2009 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.031 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.109 |
| Celkem (mil.Kč) | 9.140 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 3/2009

| Vodovody (mil.Kč) | 2.031 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.65 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.681 |