# Název obce                                                          Změna 1 (k 03/2010)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 |  | 0626.005.148.01 | Nemochovice | 10317 | 593389 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 005 |  | Bučovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 292 | 289 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nemochovice se nachází severovýchodně od města Bučovice, ve vzdálenosti cca 9 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 275 – 324 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Nemochovice – návrh, vypracoval Atelier AVM Brno v 03/1996

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VaK Vyškov

Změna k 03/2010

- Rozhodnutí obce Kožušice o výstavbě vlastní ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 55 | 206 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 48 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 14.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci probíhá výstavba vodovodu. Obyvatelé k zásobení pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

V současné době probíhá výstavba přívodního řadu, který zajistí dodávku vody ze stávajícího vodojemu Bohdalice do stávajícího vodojemu Nesovice.  Vybudováním tohoto přivaděče vznikne nová větev skupinového vodovodu Vyškov, která je pojmenovaná jako větev nesovická.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z nového přivaděče větev nesovická SV Vyškov budou zásobeny obce, které nemají vybudovanou vodovodní síť a vlastní zdroj, ale i obce, které mají vodovod s vlastním zdrojem.  Voda do tohoto SV bude dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.

Po vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu bude obec napojena na skupinový vodovod Vyškov – větev nesovická.

Vlastní zásobování obce bude gravitačně z nového VDJ Nemochovice, o objemu 2x75 m3, s max. hladinou 354,00 m n.m., pomocí nového přívodního řadu, kterým se obce napojí na rozvodnou síť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 263 | 263 | 263 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 313 | 313 | 312 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 35.91 | 35.84 | 35.70 |
| BSK5 | kg/den | 18.79 | 18.76 | 18.70 |
| NL | kg/den | 17.22 | 17.19 | 17.14 |
| CHSK | kg/den | 37.57 | 37.51 | 37.39 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Kanalizace je v dobrém technickém stavu, stáří 30 let. Dle informací od obecního úřadu je kanalizace v obci zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2010 - zrušeno

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace.

Odpadní vody z obce budou odvedeny na ČOV Brankovice (společná ČOV pro obce Brankovice, Malínky , Kožušice, Dobročkovice a Nemochovice).

Alternativou je vybudování mechanicko-biologické ČOV  pod obcí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.083 |
| Celkem (mil.Kč) | 21.083 |