ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 01/2013

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.27  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 01/2013

- Vanovice

Změna k 01/2013 – zrušeno

Zásobování místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice je zajištěno ze stávajících místních zdrojů. Vodovody v obou místních částech jsou ve vlastnictví obce Vanovice, která je i  sama provozuje.

Místní část Drvalovice je zásobena ze samostatného vodovodu Drvalovice, jehož zdrojem je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Drvalovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Místní část Vanovice je zásobena ze samostatného vodovodu Vanovice, jehož zdrojem je JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s. Z JÚ je voda přiváděna do VDJ 100 m3 Vanovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Změna k 01/2013

Zásobování obyvatel místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice bude ve výhledu zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením na vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, DN 250, jihovýchodně od obce, v blízkosti státní silnice III/3748  Vanovice-Borotín.

Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 80, délky 1 681 m, který bude ukončen ve stávajícím vodojemu Vanovice, o objemu 1x100 m3, max. hl. 460,00 m.n.m.

Změna je požadována obcí Vanovice, která si dala zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení  na zásobování vodou.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

107   Vanovice

původní náklady – rekonstrukce a nové stavby 6,472 mil. Kč

nové náklady      – rekonstrukce a nové stavby 8,079 mil. Kč

– nové stavby v r. 2013

– rekonstrukce stavby v r. 2014-2015

Brno, leden 2013                                                     Ing. Václav Kaštan