Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Blansko

A.2-3    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 01/2013)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 31.1.2008 je provedena z důvodu:

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce, která zažádala o změnu tohoto koncepčního materiálu.

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 102 – Skupinový vodovod Boskovice, 5.4 Zdroje – stávající stav a výhled, Samostatné vodovody, č.183,  ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

  - Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Skupinové vodovody

102 – Skupinový vodovod Boskovice

Ruší se:

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, které mají samostatné vodovody a to:

-   Šebetov

-    Světlá

-    Cetkovice

-    Újezd u Boskovic

Nahrazuje se:

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, které mají samostatné vodovody a to:

-   Šebetov

-    Světlá

-    Cetkovice

-    Újezd u Boskovic

-    Vanovice, místní části Drvalovice a Vanovice

Zásobování obyvatel místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením na vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, DN 250, jihovýchodně od obce, v blízkosti státní silnice III/3748  Vanovice-Borotín.

Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 80, délky 1 681 m, který bude ukončen ve stávajícím vodojemu Vanovice, o objemu 1x100 m3, max. hl. 460,00 m.n.m.

Samostatné vodovody

Ruší se:

183 – Samostatný vodovod Vanovice

Zásobování místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice je zajištěno ze stávajících místních zdrojů. Vodovody v obou místních částech jsou ve vlastnictví obce Vanovice, která je i  sama provozuje.

Místní část Drvalovice je zásobena ze samostatného vodovodu Drvalovice, jehož zdrojem je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Drvalovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Místní část Vanovice je zásobena ze samostatného vodovodu Vanovice, jehož zdrojem je JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s. Z JÚ je voda přiváděna do VDJ 100 m3 Vanovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Nahrazuje se:

Viz. odstavec 102 – Skupinový vodovod Boskovice

Nahrazuje se:

  - Zdroje – stávající stav a výhled

Samostatné vodovody

Ruší se:

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 183 | Vanovice | Vanovice – vrt.st. + 2 p.j. | 1,90 | 1,90 |  |  |  |

Nahrazuje se:

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 183 | Vanovice | Vanovice – vrt.st. + 2 p.j. | 1,90 | 1,90 | - SV č.102-Boskovice |  | - Stávající zdroje budou odstaveny z provozu v roce 2014 |

V Brně, leden 2013

Ing. Václav Kaštan

# Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje

Tab. VII – Vodovod - Bilanční údaje obcí

Tab. VIII –  Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji, okres

Tab. VIII –  Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji, samostatné vodovody

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu

Tab. XIII – Vodovody - Časový přehled stavby