# Název obce							Změna 1 (k 03/2014)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 621 |  | 0621.001.041.01 | Závist | 09508 | 586005 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 139 | 138 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Závist se nachází  asi  5 km západně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  365 – 380 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Závist – návrh, vypracoval Atelier ÚP a architektury Brno v 07/2002

- Provozní řád- Vodovod Závist, VAS a.s , 09/1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

Změna k 03/2014

- Informace obce Závist o záměru odvedení odpadních vod z obce na ČOV Milonice

- Příloha B.5b – „Situace – Závist“ z PD „ČOV a kanalizace Milonice, Závist - okr. Blansko“, DUR, Odehnal Petr, 11/2007

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 136 | 137 | 138 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.0 | 8.1 | 8.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.6 | 5.7 | 6.0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 113 | 115 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 117 | 119 | 124 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 161 | 162 | 164 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 21.8 | 22.2 | 22.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 32.8 | 33.3 | 33.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Závist má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Závist je zásobená pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací stanice aerace ERBO, třemi směry:

-     přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

- do vodojemu Újezd u Černé Hory

- do vodojemu Lipůvka.

- Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany

Obec Závist je zásobena z vodojemu Újezd u Černé Hory 2x150 m3 s max. hlad. 415,00 m n.m., umístěného v části Padělky, který je společný pro celou podskupinu Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist. Na výtlačném a zásobovacím řadu z vodojemu Lažany je provedena za čerpací stanicí odbočka pro obec Milonice a za ní je situována další odbočka pro obec Závist, kterou je dopravována vody do rozvodné sítě obce.  V době mimo čerpání je obec zásobena přes uvedený výtlačný a zásobovací řad tak, že v čerpací stanici před čerpadly jsou umístěné zpětné klapky a sloupec pitné vody je držen až po tyto zpětné klapky v čerpací stanici a zásobování do obce Milonice a Závist je z vodojemu Újezd u Černé Hory 300 m3.

Z vodojemu Újezd u Černé Hory je voda dále čerpána do vodojemu Závist 100 m3 s max. hladinou 432,1 m n.m. pro zásobení velkovýkrmny prasat „Montreal“. Původní řad z tohoto vodojemu slouží jako přítok do místní kašny na návsi obce, neslouží k zásobování pitnou vodou, není předmětem tohoto projektu.

Rozvodná síť je z roku 1973 – 1975.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu a části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Závist je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu 100m3-stavební, r. 2005-2010

- rozvodné sítě   LT 80 dl. 201 m, r. 2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 70 | 70 | 69 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.73 | 9.73 | 9.66 |
| BSK5 | kg/den | 4.17 | 4.17 | 4.14 |
| NL | kg/den | 3.82 | 3.82 | 3.80 |
| CHSK | kg/den | 8.34 | 8.34 | 8.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Odpadní vody z domácností jsou sváděny do nepropustných jímek na vyvážení. 4 RD mají vybudovánu vlastní ČOV. V katastru obce Závist protéká pod obcí bezejmenný potok, který je ve správě Lesů ČR. Je pravostranným přítokem potoka Lažánka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2014 - zrušeno

V Územním plánu je navrženo toto řešení: vzhledem k velikosti ochranného pásma silnice I/43 a členění obce není možné vybudovat v ekonomicky přijatelné vzdálenosti centrální ČOV. Navrhuje se tedy varianta domovních ČOV.

Alternativa: splašková kanalizace a vlastní mechanicko-biologická ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

Změna k 03/2014

V obci Závist bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Veškeré splaškové odpadní vody budou gravitačně odvedeny přivaděčem situovaným souběžně se silnicí I/43, mezi silnicí a bezejmenným potokem do kanalizační sítě obce Milonice.

Splaškové odpadní vody z obce Závist budou čištěny na výhledové ČOV Milonice.

## Časový harmonogram

# Změna k 03/2014

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

# Ekonomická část

Změna k 11/2011 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.757 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .757 |

Změna k 03/2014

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody | 0.757 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.285 |
| Celkem (mil.Kč) | 12.042 |