# Název obce                                                        Změna 1 (k 01/2013)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566 |  | 0621.002.107.00 | Vanovice | 17683 | 582590 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 575 | 570 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

# Podklady

- Územní plán obce Vanovice – Drválovice, Ing.arch. Lahodová v 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

-    Napojení obce Vanovice na SV Velké Opatovice-Boskovice, PD pro územní

řízení, zpracoval Petr Odehnal, autorizovaný technik, 10/2012

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.002.107.01 	- Drvalovice

0621.002.107.02	- Vanovice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 570 | 570 | 570 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.3 | 19.8 | 20.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 17.5 | 18.1 | 19.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.6 | 15.1 | 16.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 73 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 84 | 87 | 94 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 93 | 95 | 100 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 52.9 | 54.3 | 56.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 79.4 | 81.4 | 85.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Drvalovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce Vanovice i obcí provozován.

Místní část Drvalovice je zásobena ze samostatného vodovodu Drvalovice, jehož zdrojem je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Drvalovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1980.

Místní část Vanovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku místní části (obce) i obcí provozován. Místní část Vanovice je zásobena ze samostatného vodovodu Vanovice, jehož zdrojem je JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s. Z JÚ je voda přiváděna do VDJ 100 m3 Vanovice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1930.

Nedostatečná kapacita JÚ Vanovice, nutnost propojení obou JÚ.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 01/2013 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo propojení obou JÚ.Vanovice a Drvalovice novým výtlačným řadem a rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

Změna  k 01/2013

Zásobování obyvatel místních částí Drvalovice a Vanovice obce Vanovice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením

na vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, DN 250, jihovýchodně od obce, v blízkosti státní silnice III/3748  Vanovice-Borotín.

Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 80, délky 1 681 m, který bude ukončen ve stávajícím vodojemu Vanovice, o objemu 1x100 m3, max. hl. 460,00 m.n.m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Drvalovice – vrtaná studna s vydatností 0,4 l/s.a JÚ Vanovice – jímací zářez s vydatností 1,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od místní části Drvalovice a cca 10km od m.č.Vanovice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 01/2013 - zrušeno

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2003-2004:

- výtlačný řad do vdj.Vanovice  PE 50 dl. 706m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT40-80dl.960m,r. 2005-2010

- rozvodné sítě  LT40-80 dl. 2190m, r. 2005-2010

Změna k 01/2013

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2013:

- přívodný řad do VDJVanovice  PE DN80 dl. 1 681m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě  LT40-80 dl. 2190m, r. 2014-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Drvalovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Vanovice

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Drvalovice

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Vanovice.

Vanovice

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť a mechanicko-biologická ČOV

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Změna k 01/2013 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.725 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 6.725 |

Změna k 01/2013

Nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

| Vodovody (mil.Kč) | 8.079 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 8.079 |