ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 06/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.34 Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem k původní Souhrnné zprávě a všem jejím schváleným dodatkům „A.1“ až „A1.33“, které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 06/2016

206   Ketkovice

Splaškové odpadní vody z obce Ketkovice (ÚC Brno - venkov) budou odváděny novou splaškovou kanalizací a výtlakem na novou ČOV v obci Čučice. Na síti bude jedna čerpací stanice.

Původním navrhovaným řešením z hlediska likvidace odpadních vod bylo vybudování jednotné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod v katastru obce.

202   Čučice

Splaškové odpadní vody z obce Čučice (ÚC Brno - venkov) budou odváděny novou splaškovou kanalizací na novou ČOV v obci, kde budou likvidovány společně se splašky z obce Ketkovice.

Původním navrhovaným řešením z hlediska likvidace odpadních vod byla rekonstrukce a dobudování stávající kanalizace postavené v akci Z, která by sloužila jako jednotná a vybudování nové čistírny odpadních vod v katastru obce. Na kanalizační síti by byla nutná jedna čerpací stanice.

Z nově zpracované studie odkanalizování pro obě obce se ze 3 zpracovaných variant jako nejvýhodnější jeví varianta č.1 uvažující s vybudováním splaškové kanalizace v obou obcích a likvidací odpadních vod na společné ČOV v obci Čučice.

Tomuto řešení nahrává skutečnost, že stávající kanalizace v obci Čučice není vzhledem ke svému technickému stavu vhodná k využití pro splaškové odpadní vody a její rekonstrukce by si vyžádala vyšší náklady, než se předpokládalo a dále pak požadavek na propojení vodovodu mezi oběma obcemi (zažádáno o změnu PRVK pro vodovod současně s touto změnou), čímž by se ušetřily náklady díky uložení výtlačného kanalizačního potrubí a vodovodu ve společné rýze.

Po změně řešení PRVK pro Ketkovice a Čučice bude návrh odkanalizování v souladu s Územními plány obou obcí.

Změna je požadována Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice zastupujícím obce Ketkovice a Čučice.

změna k 06/2016:

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů - pozn:

Výpočet nákladů byl zpracován na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

- 206  Ketkovice  - kanalizace

původní náklady - nové stavby  	27,260 mil. Kč

nové náklady -  nové stavby   	30,211 mil. Kč

(splašková kanalizace)   - výstavba  po r. 2015

- 202  Čučice  - kanalizace

původní náklady - nové stavby  	  8,592 mil. Kč

původní náklady - rekonstrukce  	  6,255 mil. Kč

nové náklady -  nové stavby   	29,173 mil. Kč

(splašková kanalizace a ČOV)   - výstavba  po r. 2015

Brno, červen 2016                                                                       	     Ing. Radka Lacinová