ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 06/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.39  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje  k 06/2016

- Popis současného zásobování pitnou vodou

522	Božice

Změna k 06/2016 – zrušeno

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce je ze dvou směrů, a to z ÚV Božice, pomocí čerpací stanice, jestliže je v provozu, nebo z  VDJ Božice, když je přerušeno čerpání z ÚV.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

Změna  k 06/2016 – doplněno

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nového zdroje vrtu HV603, s předpokládanou vydatností 5,0 l/s.

Ze třech  vrtů Božice HV 601, HV 602 a HV603  bude jímaná voda čerpána do zrekonstruované úpravny vody Božice, se zvýšeným  výkonem na hodnotu Q = 17,0 l/s. Z ÚV Božice bude voda dopravována do věžového VDJ Božice, o objemu 1 x 300 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce bude pouze z   VDJ Božice,  jelikož bude vybudován samostatný výtlačný řad v úseku ÚV Božice – věžový VDJ Božice.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

522	Božice

původní náklady – rekonstrukce 0,000mil. Kč

(jsou doplněny o investiční náklady na rekonstrukci objektů a nové stavby)

nové náklady – nové stavby 52,50 mil. Kč

– rekonstrukce a nové stavby po roce 2015

Brno, červen 2016                                                     Ing. Václav Kaštan