Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Brno-venkov

A.2.38    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 05/2016)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 30.11.2015 je provedena z důvodu:

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce Čebín, která zažádala o změnu tohoto koncepčního materiálu.

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 301 – Skupinový vodovod Tišnov, ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

  - Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Skupinové vodovody, 301 – Skupinový vodovod Tišnov

Ruší se:

Obec Čebín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Čebín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu č. 301 Tišnov, z prameniště Podhájí.

Zásobení je gravitační z vodojemu Čebín – Podhájí  150 + 650 m3  s max. hladinou 329,0 m n.m., který je plněn výtlačným řadem  DN 150 a 200 čerpáním z JÚ Podhájí. Zásobení z vodojemu Čebín – Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu  DN 125 a 150, čímž došlo k zokruhování sítě a zlepšení tlakových poměrů.

Nahrazuje se:

Obec Čebín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Čebín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu č. 301 Tišnov, z prameniště Podhájí.

Zásobení je gravitační z vodojemu Čebín – Podhájí  150 + 650 m3  s max. hladinou 329,0 m n.m., který je plněn výtlačným řadem  DN 150 a 200 čerpáním z JÚ Podhájí. Zásobení z vodojemu Čebín – Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu  DN 125 a 150, čímž došlo k zokruhování sítě a zlepšení tlakových poměrů.

V současné době je stávající zdroj surové vody vrt HV 101,  který slouží  k zásobování obyvatel SV Tišnov pitnou vodou, na pokraji své životnosti. Je to způsobeno jednak stářím samotného vrtu, chemickým složením podzemní vody  a použitou technologií úpravy vody tzv. „in-situ“. Jímaná surová voda obsahuje zvýšené množství železa a manganu. Z tohoto důvodu je vrt zakolmatován vyloučeným železem a manganem.

Po dlouholetém využívaní vrtu dochází ke snížení vydatnosti, která nezajistí pokrytí potřeb zásobovaného spotřebiště.

Proto je nutné zajistit nové zdroje vody. Po provedeném průzkumu bylo rozhodnuto o vybudování dvou vrtů. Jeden vrt HV 201 je situován do prostoru stávajícího areálu jímacího území Podhájí s úpravnou vody. Druhý vrt HVP 201 bude situován jihozápadně od obce Čebín, do pole, ve vzdálenosti cca 1,40 km. U vrtů se předpokládá s vydatností Q=5,60 l/s.

Stávající vrt HV 101 bude v dalším období využíván jako monitorovací vrt.

Současný technologický proces úpravy surové vody ve stávající úpravně vody Podhájí už nesplňuje požadavky na ni kladené. Z tohoto důvodu je nutno provést její rekonstrukci, spočívající v nainstalování modernějšího technologického zařízení a provedení nutných rekonstrukčních prací na stavebních částech úpravny vody a přidružených objektech. Stávající technologie bude nahrazena moderním technologickým zařízením – tlakovými filtry na odstranění železa a manganu na přípustnou hodnotu, dovolenou pro pitnou vodu určenou k veřejné potřebě.  Surová voda z jednotlivého vrtu bude upravována na samostatné lince tlakových filtrů o výkonu Q=5,60 l/s.

V Brně, květen 2016

Ing. Václav Kaštan

# Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje

Tab. VII – Vodovod - Bilanční údaje obcí

Tab. VIII –  Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu

Tab. XIII – Vodovody - Časový přehled stavby