Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo

A.2.39    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 06/2016)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 30.11.2015 je provedena z důvodu:

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce Božice, o kterou zažádal o změnu tohoto koncepčního materiálu - VaK Znojemsko, zájmové sdružení obcí, Kotkova 20, Znojmo 669 02 .

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 704 – Skupinový vodovod Božice, ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

  - Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Skupinové vodovody, 704 – Skupinový vodovod Božice

Ruší se:

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce je ze dvou směrů, a to z ÚV Božice, pomocí čerpací stanice, jestliže je v provozu, nebo z  VDJ Božice, když je přerušeno čerpání z ÚV.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov

Nahrazuje se:

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nového zdroje vrtu HV603, s předpokládanou vydatností 5,0 l/s.

Ze třech  vrtů Božice HV 601, HV 602 a HV603  bude jímaná voda čerpána do zrekonstruované úpravny vody Božice, se zvýšeným  výkonem na hodnotu Q = 17,0 l/s. Z ÚV Božice bude voda dopravována do věžového VDJ Božice, o objemu 1 x 300 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce bude pouze z   VDJ Božice,  jelikož bude vybudován samostatný výtlačný řad v úseku ÚV Božice – věžový VDJ Božice.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

V Brně, červen 2016

Ing. Václav Kaštan

# Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje 704 skupinového vodovodu Božice

Tab. VII – Vodovody - – Bilanční údaje obcí  704 skupinového vodovodu Božice

Tab. VIII – Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji 704 skupinového vodovodu Božice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu 704 skupinového vodovodu

Božice