Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo

A.2.40    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 06/2016)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 06/2016 je provedena z důvodu:

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce Znojmo, o kterou zažádal o změnu tohoto koncepčního materiálu - VaK Znojemsko, zájmové sdružení obcí, Kotkova 20, Znojmo 669 02 .

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 707 – Skupinový vodovod Bohutice, ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

  - Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Skupinové vodovody, 707 – Skupinový vodovod Bohutice

Ruší se:

Ve výhledu se předpokládá napojení na skupinový vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu.

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Nahrazuje se:

- Skupinový vodovod Bohutice je napojen na skupinový vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a původní zdroj - vrty  Bohutice HV3A a Našiměřice HV3 jsou vyřazeny z provozu, protože vykazovaly nadlimitní hodnoty ukazatele uranu. Objem předávané vody z SV Damnice do SV Bohutice je 150,8 m3/d (Qp) resp. 211,2 m3/d (QD).

- Zároveň dojde k propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).

- Je navrženo:

- Rekonstrukce VDJ Našiměřice

- Rekonstrukce VDJ Bohutice

- Propojení SV Bohutice a obce Miroslavské Knínice pomocí výtlačného řadu Miroslavské Knínice (viz. popis obce Miroslavské Knínice). Předpokládá se předávání vody z SV Bohutice do Miroslavských Knínic o objemu 48,9 m3/d (Qp) resp. 68,4 m3/d (QD). Obec bude odpojena od SV Miroslav

V Brně, červen 2016

Ing. Václav Kaštan

# Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje skupinového vodovodu Bohutice

Tab. VII – Vodovod - Bilanční údaje skupinového vodovodu Bohutice

Tab. VIII –  Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji Bohutice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu skupinového vodovodu Bohutice

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Miroslavské Knínice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Miroslavské Knínice