# Název obce 							Změna 1 (k 06/2016)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 |  | 0623.008.206.01 | Ketkovice | 06485 | 583201 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 624 | 619 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ketkovice se nachází  asi 11 km severozápadně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  431 – 454 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Územní plán obce Ketkovice“, vypracovala Architektonická kancelář Brno v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Změna k 06/2016:

- Informace Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice o existenci studie odvedení splaškových odpadních vod z obcí Ketkovice a Čučice, požadavek na zapracování změny dle varianty 1 této studie - odvedení splaškových vod z obou obcí na společnou ČOV v obci Čučice.

-	„Ketkovice - Čučice, kanalizace a čištění odpadních vod a propojení vodovodu“, studie, Projekty VODAM s.r.o., Hranice, květen 2015

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 619 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.0 | 0.0 | 22.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 102 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.0 | 0.0 | 88.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ketkovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo obce je zásobené pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní, nevyhovující kvality a množství.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004 – 2005 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. s akumulací 190 m3 . Z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,8 m n.m. je voda přívodním řadem a čerpací stanicí dopravována do vodojemu Lukovany 300 m3 s max. hladinou 457,5 m n.m., odkud bude samostatným výtlakem DN 80 dl. 1350 m zásobována obec Ketkovice.

Rozvodná síť je navržena z PE  DN 80 dl. 6550 m, vodov. přípojky v počtu 200 ks.

Doprava vody do obce je řešena jako součást II. etapy skup. vodovodu Ivančice – Rosice, západní část, jejíž výstavba byla zahájena.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Ketkovice jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Ivančice – Rosice.

Po napojení na SV Ivančice – Rosice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 21 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2005 realizace :

- výtlačný řad Ketkovice 	DN 80   dl. 1350 m

- rozvodná síť Ketkovice	DN 80   dl. 3550 m

- vodovodní přípojky  		200 ks r.2005-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 354 | 354 | 352 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 45.70 | 45.63 | 45.35 |
| BSK5 | kg/den | 21.25 | 21.22 | 21.10 |
| NL | kg/den | 19.47 | 19.45 | 19.34 |
| CHSK | kg/den | 42.49 | 42.43 | 42.19 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslový podnik, je zde zemědělský areál s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 06/2016

Odkanalizování obce je řešeno jednotnou kanalizační sítí.

ČOV je navržena vedle potoka, v těsné blízkosti hřbitova. Bude sestávat z mechanického předčištění a z biologického stupně čištění.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

V obci bude vybudována splašková stoková síť. Veškeré splaškové odpadní vody z obce budou přečerpávány do stokové sítě obce Čučice a dále likvidovány na společné ČOV v obci Čučice. K přečerpávání splaškových vod z obce bude sloužit čerpací stanice umístěná pod obcí, u Ketkovického potoka.

Alternativně lze uvažovat s vlastní ČOV pro likvidaci odpadních vod z obce Ketkovice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

# Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.426 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.260 |
| Celkem (mil.Kč) | 37.686 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.426 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 30.211 |
| Celkem (mil.Kč) | 40.637 |