# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | 0627.012.286.01 | Bohutice | 00667 | 593788 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 624 | 619 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bohutice se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 621 | 620 | 619 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 43.1 | 43.6 | 45.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 27.9 | 28.6 | 30.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.9 | 20.6 | 22.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 88 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 123 | 127 | 136 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 190 | 193 | 201 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 118.0 | 119.5 | 124.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 165.2 | 167.3 | 174.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bohutice.

Hlavními zdroji pitné vody je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice.  JÚ je monitorováno z hlediska kvality vody, neboť dle KHS Jm kraje vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.

Voda z vrtu HV3A je čerpána přes síť do VDJ Bohutice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 297,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Našiměřice.

Změna k 06/2016

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice.

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211 ve zdroji Kašenec, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Voda z vrtu je čerpána do VDJ Dolenice, odkud gravitačně natéká na ČS Bohutice, která čerpá přes síť do VDJ Bohutice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 297,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledu r. 2004-2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se předpokládá  napojení na skup. vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a  stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A, vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu.

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem SV je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3,

o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice. Vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody pro obec je vrt HV211 o vydatnosti Q = 12,5 l/s.  Nově budou Bohutice napojeny na směsnou vodu z vrtu HV 211 (SV Damnice – navržen k rekonstrukci), HV 211a (nový vrt) a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-              rozvodné sítě   TLT 80 dl. 555 m, r. 2005-2015

- Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba r.2004-2005:

- přívodného řadu LT 100dl. 2500m(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 370 | 369 | 367 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 52.68 | 52.60 | 52.28 |
| BSK5 | kg/den | 22.17 | 22.14 | 22.02 |
| NL | kg/den | 20.32 | 20.30 | 20.19 |
| CHSK | kg/den | 44.34 | 44.28 | 44.04 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází firma RAOS – výroba zářivek, splaškové odpadní vody jsou odváděny do jímky k vyvážení.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je cca z 50 % dešťová kanalizace s odvedením odpadních vod do místního potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Olbramovice a odtud na ČOV Branišovice (okr. Břeclav).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.228 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.082 |
| Celkem (mil.Kč) | 29.310 |