# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 |  | 0627.012.288.01 | Damnice | 02467 | 593907 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 324 | 321 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Damnice se nachází asi  14 km jižně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Urbanistická studie Damnice, zprac. Atelier ASKA Brno v r. 1999

- Dotazník

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

- Předběžná studie proveditelnosti pro odkanalizování obcí Troskotovicko, zprac. AQUA PROCON v r. 2002

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 318 | 319 | 321 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 41.1 | 41.3 | 30.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 25.3 | 25.4 | 25.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.6 | 14.8 | 15.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 126 | 127 | 130 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 218 | 218 | 221 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 354 | 354 | 259 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 112.5 | 113.0 | 83.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 157.6 | 158.3 | 116.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice.

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Z vrtu je voda čerpána do VDJ Dolenice, o objemu 1 x 650 m3, s max. hladinou 262,44 m n.m. Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Dolenice samostatným zásobovacím řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 5 obcí – Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice – výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.

Je navržena rekonstrukce přívodného řadu na potrubí z tvarné litiny DN 200 v délce 1850 m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 7km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT 150 dl. 1850 m,r.2005-2015

-     rozvodné sítě   LT100-150  dl. 393 m, r. 2005-2010

-     rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2698 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT100-150  dl. 393 m, r. 2005-2010

- rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2698 m, r. 2005-2015

- přívodný řad LT 200 dl. 1850 m, r. 2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 181 | 180 | 179 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.82 | 26.74 | 26.58 |
| BSK5 | kg/den | 10.85 | 10.82 | 10.76 |
| NL | kg/den | 9.94 | 9.91 | 9.86 |
| CHSK | kg/den | 21.69 | 21.63 | 21.51 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je stávající dešťová kanalizace vybudovaná převážně v 70. letech z betonových trub. Je zaústěna v několika místech přímo do říčky Miroslavky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Miroslav (společně s odpadními vodami z dalších obcí Dolenice, Jiřice u Miroslavi a Trnové Pole,  event. Troskotovice (okres Břeclav).

V územním plánu je uvažována varianta odvedení odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Jiřice u Miroslavi a čištění na ČOV pod touto obcí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 8.692 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.734 |
| Celkem (mil.Kč) | 37.426 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 11,582 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.734 |
| Celkem (mil.Kč) | 40,316 |