# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 |  | 0627.012.306.01 | Našiměřice | 10166 | 594512 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 012 |  | Moravský Krumlov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 211 | 209 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Našiměřice se nachází asi 9,5 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Našiměřice, zprac. Ing.arch. Ivo Koudelka v 12/1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 213 | 212 | 211 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.1 | 5.2 | 5.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 75 | 78 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 121 | 124 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 25.2 | 25.7 | 26.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 35.3 | 35.9 | 36.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bohutice.

Hlavními zdroji pitné vody je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, o vydatnosti Q = 1,7l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice.  JÚ je monitorováno z hlediska kvality vody, neboť dle KHS Jm kraje vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.  Protože oba vrty jsou ze stejného horizontu, předpokládá se provedení opatření i pro obec Našiměřice-viz kap. D.3.

Voda z vrtu Našiměřice je čerpána do věžového vodojemu Našiměřice, o objemu

200 m3, s max. hladinou  254,63 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena samostatným vodovodním řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Bohutice.

Změna k 06/2016

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice.

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211 ve zdroji Kašenec, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s. Voda z vrtu je čerpána do VDJ Dolenice, odkud gravitačně natéká do věžového vodojemu Našiměřice, o objemu 200 m3, s max. hladinou  254,63 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena samostatným vodovodním řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Bohutice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledu se předpokládá  napojení na skup. vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a  stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A, vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu.

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem SV je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3,

o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice. Vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody pro obec je vrt HV211 o vydatnosti Q = 12,5 l/s.  Nově budou Bohutice napojeny na směsnou vodu z vrtu HV 211 (SV Damnice – navržen k rekonstrukci), HV 211a (nový vrt) a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 11km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-              rozvodné sítě   TLT 80     dl. 963 m, r. 2005-2015

rozvodné sítě   TLT 100  dl. 1098 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 121 | 121 | 120 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.53 | 15.46 | 15.39 |
| BSK5 | kg/den | 7.28 | 7.25 | 7.22 |
| NL | kg/den | 6.67 | 6.65 | 6.62 |
| CHSK | kg/den | 14.56 | 14.50 | 14.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a ve východní části obce bude vybudována ČOV. Vyčištěná voda z ČOV bude přečerpávána do Našiměřického potoka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.371 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.419 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.790 |