# Název obce							Změna 1 (k 08/2016)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 |  | 0627.020.580.01 | Práče | 12696 | 594679 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 | 2015 |
| Obec | 807 | 800 | 803 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Práče se nachází se asi 11 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Práče, zprac. AR projekt Brno v 12/2000

- Dotazník

Změna k 08/2016:

- požadavek firmy VH atelier spol. s r.o. Brno zpracovávající DUR „ČOV Lechovice“ -  investorem akce je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice zastupující obce Lechovice, Práče a Bantice, na zpracování změny PRVK JMK a informace o stávající situaci v dotčených obcích.

-	„ČOV Lechovice“, DUR, VH atelier spol. s r.o. Brno, 01/2016

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 799 | 799 | 800 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 50.5 | 50.6 | 48.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 31.7 | 31.8 | 32.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 28.9 | 29.0 | 29.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 99 | 99 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 109 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 173 | 173 | 165 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 138.3 | 138.5 | 131.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 193.7 | 193.9 | 184.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je v majetku obce a provoz zajišťuje Aquaprojekt Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Práče, o vydatnosti Q = 3,50 l/s. Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Práče, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Práče zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r.2007-2008 je plánovaná rekonstrukce staré části rozvodné sítě z nevhodného materiálu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Práče, o vydatnosti      Q = 3,50 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2540m, r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 605 | 605 | 800 | 803 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 605 | 605 | 800 | 803 |
| Počet EO | obyv. | 706 | 705 | 800 | 827 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 86.74 | 86.60 | 96.00 | 92.87 |
| BSK5 | kg/den | 42.36 | 42.30 | 48.00 | 49.59 |
| NL | kg/den | 38.83 | 38.78 | 44.00 | 47.27 |
| CHSK | kg/den | 84.72 | 84.60 | 96.00 | 122.03 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016

V obci je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je napojeno 75 % 90% obyvatel obce.

Odpadní vody z obce Práče jsou vedeny (společně s odpadními vodami z obce Bantice) do kanalizační sítě obce Lechovice a jsou čištěny na ČOV Lechovice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2016

- Výstavba kanalizace: 	2012 – 2013

- Výstavba kanalizace:		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

# Změna k 08/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.089 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.375 |
| Celkem (mil.Kč) | 11.464 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.089 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.747 |
| Celkem (mil.Kč) | 4.836 |