# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | 0621.001.011.01 | Habrůvka | 03645 | 581569 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 337 | 340 | 340 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Habrůvka  se nachází  asi  9 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  495 – 525 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Křtiny – Habrůvka, Vodovod Křtiny, AGROPROJEKT,  04/1997

- Provozní řád, Vodovod Křtiny – topografie armatur na síti, VAS – divize Boskovice, 05/2000

- Územní plán obce Habrůvka - návrh, vypracoval Atelier Ja+Na v 10/1994

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 337 | 428 | 428 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 31.3 | 13.3 | 14.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12.3 | 7.7 | 8.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.3 | 7.5 | 8.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 48 | 53 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 49 | 54 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 254 | 85 | 94 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 85.7 | 36.4 | 40.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 128.5 | 54.7 | 60.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Habrůvka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Habrůvka, předání do Svazku VAK měst a obcí Blansko zatím neproběhlo, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Křtiny - Habrůvka, jehož zdrojem je JÚ podzemní vody v údolnici Křtinského potoka, a to vrt HV 105  s Q = 4,0 l/s.

Voda z tohoto vrtu je čerpána do vodojemu Křtiny 2  150 m3 s max. hladinou 464,30 m n.m. Tento vodojem slouží částečně jako akumulační prostor pro Křtiny a zároveň je odtud voda čerpána do vodojemu Habrůvka 150 m3 s max. hladinou 532,50 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Vodovod je z r. 1996.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě z PE.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Křtiny – Habrůvka  je JÚ podzemní vody Křtiny - vrt HV 105 s Q = 4,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   PE  110  dl. 538 m, r. 2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 337 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 337 |
| Počet EO | obyv. | 189 | 188 | 367 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.70 | 24.63 | 44.94 |
| BSK5 | kg/den | 11.33 | 11.30 | 22.02 |
| NL | kg/den | 10.38 | 10.35 | 20.19 |
| CHSK | kg/den | 22.65 | 22.59 | 44.04 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

V Habrůvce existuje nesystematicky budovaná dešťová kanalizace. Tato kanalizace byla budována v akci Z od 60. let. Je z betonového potrubí DN 300 – DN 500.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

Výstavba je uvažována do r.2015 vzhledem k tomu, že obec leží v CHKO.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.947 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.767 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .731 |