# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 |  | 0621.001.023.01 | Malá Lhota | 09011 | 582034 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 132 | 133 | 133 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Malá Lhota se nachází  asi 8 km severozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  380 – 400 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Malá Lhota – návrh, vypracoval Atelier ERA Brno v 07/2002

- Údaje od Obecního úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 135 | 139 | 139 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.9 | 6.5 | 7.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.8 | 5.5 | 6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.4 | 5.3 | 5.8 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 104 | 115 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 98 | 108 | 119 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 129 | 142 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.2 | 17.9 | 19.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.3 | 26.8 | 29.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Malá Lhota má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Malá Lhota – Lubě, který nemá svoje jímací území, ale je dotován vodou z vodovodního přivaděče Březová II. Na odbočce z přivaděče je akumulace 20 m3 u čerpací stanice, odkud je voda čerpána přes rozvodnou síť obce Malá Lhota do  vodojemu Lubě. Dříve se ještě čerpalo do  vodojemu Malá Lhota  50 m3, ale ten je již mimo provoz.

Rozvodná síť  je z r. 1980.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. Navržen je nový samostatný výtlačný řad do VDJ. ( není nakresleno v grafické části-nutno zpracovat záměr), a dále navržena rekonstrukce části přívodního řadu z oceli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je zdroj podzemní vody vodovodního přivaděče Březová II – studna v JÚ Březová.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

-   přívodního řadu  LT 80  dl. 1000 m, r. 2008 – 2009

- Do plánu nových staveb je v r. 2008-2009 zařazeno:

-  výtlačný řad  LT 80  dl. 2500 m, r. 2008 – 2009

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

-  Součet investic rekonstrukce a nového výtlačného řadu je dle řešení společný pro obce Malá Lhota a Lubě (kod: 022.01) , tedy pro 237 obyvatel a měrné náklady činí 32,5 tis.Kč/os.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 79 | 79 | 79 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.91 | 9.91 | 9.84 |
| BSK5 | kg/den | 4.74 | 4.74 | 4.71 |
| NL | kg/den | 4.35 | 4.35 | 4.32 |
| CHSK | kg/den | 9.48 | 9.48 | 9.42 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která je ve správě a majetku obce. Z větší části ji tvoří zaklenutý potok. Kanalizace je mělká v profilech od DN 400 do DN 1000, budovaná v akci Z.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro splaškové vody je navržena nová kanalizace a ČOV na obecních pozemcích jižně od obce u potoka.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.710 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.690 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .413 |