# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  | 0621.001.028.00 | Rájec - Jestřebí | 13890 | 582239 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 422.2 |  | 0621.001.028.02 | Jestřebí |  | 582239 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3541 | 3571 | 3571 |
| Místní část obce | 941 | 949 | 949 |

## Základní údaje o obci

Jestřebí je městskou částí města Rájec – Jestřebí a zástavbou jsou obě městské části propojeny. Nachází se asi 5,5 km severně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  290 – 314 m n.m.

# Podklady

- Území plán města Rájec – Jestřebí – návrh, vypracoval S-projekt plus Zlín v 01/2002

- Údaje od Městského úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala

firma     PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.028.00 -  Rájec-Jestřebí

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 400 | 400 | 941 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 400 | 400 | 941 |
| Počet EO | obyv. | 681 | 680 | 951 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 106.10 | 106.50 | 152.06 |
| BSK5 | kg/den | 40.85 | 40.79 | 57.06 |
| NL | kg/den | 37.44 | 37.39 | 52.31 |
| CHSK | kg/den | 81.69 | 81.57 | 114.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Do kanalizace Rájce jsou odvedeny odpadní vody (jednotná kanalizace) z části Jestřebí. V ostatní části Jestřebí jsou sporadické stoky zaústěné do Býkovky, které odvádějí dešťové vody a také přepady ze septiků.

Provozovatel: VODA-TEPLO-SVĚTLO, s.r.o.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době probíhá v obci výstavba kanalizace.

Odvedení a likvidace odpadních vod ze zbývající části Jestřebí je navrhováno smíšeným kanalizačním systémem s tím, že některé stoky budou odvádět pouze vody splaškové, některé splaškové i dešťové, některé pouze dešťové. Recipientem dešťových vod je Býkovka, splašková kanalizace a jednotná bude napojena na kanalizační systém Rájce s vyústěním na MČOV v Rájci. Je zde nutno vybudovat 1 ks přečerpávací stanice na hlavní síti a 4 ks podružných čerpacích stanic pro lokální odkanalizování zástavby do hlavních stok.

Část stávající kanalizace bude rekonstruována.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 37.857 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .894 |