# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  | 0621.001.028.00 | Rájec - Jestřebí | 13890 | 582239 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 422.4 |  | 0621.001.028.04 | Rájec |  | 582239 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3541 | 3571 | 3571 |
| Místní část obce | 2332 | 2352 | 2352 |

## Základní údaje o obci

Rájec je městskou částí města Rájec – Jestřebí a zástavbou jsou obě městské části propojeny. Nachází se asi  6 km severně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  290 – 314 m n.m.

# Podklady

- Území plán města Rájec – Jestřebí – návrh, vypracoval S-projekt plus Zlín v 01/2002

- Údaje od Městského úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.028.00 -  Rájec-Jestřebí

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 2352 | 2347 | 2332 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 2352 | 2347 | 2332 |
| Počet EO | obyv. | 2359 | 2354 | 2339 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 364.84 | 367.39 | 374.12 |
| BSK5 | kg/den | 141.52 | 141.22 | 140.32 |
| NL | kg/den | 129.73 | 129.45 | 128.63 |
| CHSK | kg/den | 283.04 | 282.44 | 280.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je průmyslový podnik Moravské keramické závody a.s. s produkcí odpadních vod z výroby a s odvedením těchto odpadních vod do městské kanalizace , Průmyslová keramika s.r.o., podnik VIA-REKs.r.o., ČKD Turbo technics s.r.o. a WoodStock s.r.o.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části Rájec je v provozu jednotná kanalizační síť s vyústěním na městské ČOV. Odpadní vody z Rájce jsou přiváděny na MČOV kmenovou stokou Hlavnička. Na tento hlavní sběrač jsou napojeny stávající jednotné stoky, tlaková kanalizace z ČS u ČKD. Do kanalizace Rájce jsou odvedeny také odpadní vody (jednotná kanalizace) z části Jestřebí.

V Rájci – Jestřebí je v provozu ČOV typu S-P-90. Odpadní vody jsou čištěny mechanicko-biologickým procesem, pracujícím na principu dlouhodobé aktivace s denitrifikací a úplnou stabilizací kalu. Před ČOV je na kmenovém sběrači – zaklenuté Hlavničce umístěna odlehčovací komora.

Provozovatel: VODA-TEPLO-SVĚTLO, s.r.o.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé místních částí Rájec a Jestřebí. Část stávající kanalizace bude rekonstruována.

Hydraulicky je stávající ČOV vyhovující i pro návrhové období, co se týká látkového zatížení jsou její parametry mírně nedostačující. V tomto směru je navrhováno stávající ČOV intenzifikovat a čistící proces upravit s ohledem na plánované zatížení.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

- Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 43.660 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .703 |