# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 |  | 0621.001.034.01 | Svinošice | 16088 | 582433 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 251 | 253 | 253 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Svinošice se nachází  asi  6 km jihozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 420 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Svinošice – návrh, vypracoval Atelier Ja+Na Bukovinka v 10/2002

-     Provozní řád- Vodovod Svinošice VAS a.s , 02/2000

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 254 | 355 | 355 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16.1 | 22.7 | 25 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12.7 | 16.3 | 17.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.1 | 16.2 | 17.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 130 | 125 | 138 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 136 | 126 | 138 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 173 | 175 | 193 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 44 | 62.3 | 68.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 66.1 | 93.4 | 102.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Svinošice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Svinošice jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Lipůvka, Svinošice, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací stanice aerace ERBO, třemi směry:

- přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

- do vodojemu Újezd u Černé Hory

- do vodojemu Lipůvka.

- Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany.

Obec Svinošice je zásobena z vodojemu Lipůvka 250 m3 s max. hlad. 422,80 m n.m., umístěného nad obcí Lipůvka v části pod kopcem Habří, který je společným a řídícím vodojemem pro celou podskupinu Lipůvka-Svinošice.

Přívodný řad do obce Svinošice je napojen na zásobovací řad spotřebiště Lipůvka, kde je situovaná přečerpací stanice Svinošice. Rozvodná síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Horní tlakové pásmo je vzhledem k nadmořské výšce zástavby části obce zásobené přes AT stanici.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Svinošice je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     AT stanice, r. 2005-2006

-     rozvodné sítě PVC,PE110 dl. 578m, r. 2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 165 | 165 | 164 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 19.57 | 19.50 | 19.43 |
| BSK5 | kg/den | 9.92 | 9.89 | 9.86 |
| NL | kg/den | 9.09 | 9.06 | 9.03 |
| CHSK | kg/den | 19.83 | 19.77 | 19.71 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci byla postupně vybudována kanalizace za účelem odvádění dešťových vod ze zastavěné části obce. Obec je odvodňována přirozeným sklonem terénu do dvou dílčích povodí. Převážná část obce je zaústěna do vodoteče vytékající z obce jižně pod obcí za silnicí Lipůvka – Blansko. Západní část obce je zaústěna do potoka tekoucího údolím mezi Svinošicemi a Lipůvkou severo-jižním směrem. Vodoteče jsou pravostrannými přítoky potoka Kuřimka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace v celém rozsahu stávající zástavby. Pro čištění odpadních vod je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV jižně od obce, pod silnicí v údolnici potoka. Odpadní vody z jižního povodí obce potečou na ČOV gravitačně. Odpadní vody ze západního povodí obce budou svedeny do čerpací stanice umístěné pod západním cípem zástavby, ze které budou čerpány výtlačným potrubím.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je čerpání odpadních vod ze západního povodí stávající ČS do kanalizační sítě obce Lipůvka a odtud na ÚČOV Modřice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.958 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 23.037 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .018 |