# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 |  | 0621.001.038.00 | Vavřinec | 17726 | 582603 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 816 | 824 | 824 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vavřinec se nachází asi  6 km severovýchodně od města Blanska a skládá se ze tří  místních částí, a to :

0621.001.038.01 	- Suchdol

0621.001.038.02	- Vavřinec

0621.001.038.03	- Veselice

# Podklady

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma   PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.001.038.01 	- Suchdol

0621.001.038.03	- Veselice

Zbylé místní části  jsou řešeny samostatně:

0621.001.038.02	- Vavřinec

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 416 | 470 | 470 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 18.6 | 24.4 | 26.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.3 | 12.5 | 13.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.9 | 11.7 | 12.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 73 | 80 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 122 | 143 | 157 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 50.8 | 67 | 73.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 76.3 | 100.5 | 110.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Suchdol má společný vodovod s místní částí Veselice a osadou Nové Dvory. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Suchdol je zásobována vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Veselice a osadou Nové Dvory.

Společný samostatný vodovod má dvě JÚ. JÚ Veselice – 7 kopaných studní o vydatnosti 8 l/s a JÚ Nové Dvory – 2 kopané studny o vydatnosti 2 l/s. Z JÚ Veselice je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ 100 m3 Veselice. Odtud teče voda gravitačně do vodovodní sítě Veselice a dále přes redukční šachtu do obce Suchdol. Z JÚ Nové Dvory je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ 100 m3 Nové Dvory, odtud gravitačně přiváděna do vodovodní sítě Nové Dvory. Oba vodojemy jsou vzájemně propojeny.

Vodovod místní části Veselice je z roku 1970 a místní části Suchdol je z roku 1920, kompletně v roce 1950 rekonstruován.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období od r. 2006 je plánováno možné napojení obce na skupinový vodovod Blansko a zajištění tak zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.Touto investicí bude umožněno vyřešení zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství další m. části-Vavřinec, která má nekvalitní zdroj. Napojení bude ze stáv. vodojemu Těchov, odkud se bude voda čerpat novou čerpací stanicí a výtlačným řadem PE110 dl.1235m s napojením na stávající řad Veselice-Nové Dvory.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Navržena je rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Veselice – 7 kopaných studní o vydatnosti 8 l/s a JÚ Nové Dvory – 2 kopané studny o vydatnosti 2 l/s. Od r. 2006 bude obec napojena  na skup. vodovod Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km od místní části Suchdol a cca 14 km od m.č.Veselice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2006:

- čerpací stanice

- výtlačný řad PE110 dl.1235m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě LT 80-100 dl. 1500 m,r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Suchdol

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Vavřinec

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

Veselice

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Suchdol

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, do níž budou napojeny i splaškové odpadní vody z místní části Veselice.

Pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

Vavřinec

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

Veselice

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Suchdol a společně čištěny na ČOV Suchdol.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.828 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .833 |