# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 |  | 0621.001.038.00 | Vavřinec | 17726 | 582603 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 567.1 |  | 0621.001.038.01 | Suchdol |  | 582603 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 816 | 824 | 824 |
| Místní část obce | 174 | 176 | 176 |

## Základní údaje o obci

Suchdol je místní částí obce Vavřinec. Nachází se asi 6 km severovýchodně od Blanska a asi 1 km jižně od obce.

Rozsah zástavby je v rozmezí  490 – 520 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ obce Suchdol + Nové Dvory - návrh, vypracoval A.A.A. Atelier architektury Blansko v 04/2001

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.038.00 Vavřinec

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 167 | 167 | 167 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 189 | 189 | 188 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 21.53 | 21.46 | 21.39 |
| BSK5 | kg/den | 11.37 | 11.34 | 11.31 |
| NL | kg/den | 10.42 | 10.39 | 10.36 |
| CHSK | kg/den | 22.73 | 22.67 | 22.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci není vybudována soustavná kanalizace, existují jen dílčí úseky, zajišťující ochranu zástavby obce před účinkem přívalových dešťů a odpad z rybníka, který se však přímo v obci ztrácí do podzemních krasových prostor.

K obci patří i osada Nové Dvory s řešením likvidace odpadních vod vyvážením z jímek.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, do níž budou napojeny i splaškové odpadní vody z místní části Veselice.

Pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí a vzhledem k nutnosti čerpání na síti k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

Splaškové odpadní vody z osady Nové Dvory budou i nadále řešeny odvozem z jímek.

Jiné technické řešení – přečerpávání odpadních vod na ČOV Blansko – je možné z důvodu umístění u CHKO Moravský kras a v případě obtíží při projednání vypouštění odpadních vod do chráněné krajinné oblasti se správcem CHKO (odtok z ČOV do CHKO). V tomto případě by byla v obci gravitační splašková kanalizace, přečerpávání odpadních vod (3 ČS) z  celé obce Vavřinec (tj. z místních části Veselice, Suchdol a Vavřinec) do kanalizační sítě v Obůrce a odtud na ČOV Blansko.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.514 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .521 |