# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612 |  | 0621.001.040.00 | Vysočany | 18783 | 582701 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 785 | 792 | 792 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vysočany se nachází asi 15 km severovýchodně od města Blanska a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.001.040.01 	- Housko

0621.001.040.02	- Molenburk

# Podklady

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.001.040.01 	- Housko

0621.001.040.02	- Molenburk

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 510 | 510 | 510 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.2 | 13.2 | 14.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12.3 | 12.3 | 13.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 9.3 | 9.3 | 10.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 66 | 66 | 72 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 71 | 78 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 36.1 | 36.1 | 39.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 54.1 | 54.1 | 59.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Mlolenburk má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů Drahanská vrchovina a provozován společností MIS Protivanov, spol. s r.o.

Obec je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Vysočany a to dotací ze skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, jehož zdrojem je JÚ podzemní vody Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s. Voda z JÚ je gravitačně vedena přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice systémem vodojemů až do vodojemu 2000 ÚV Bělá, odkud je přivaděč Drahanská vrchovina dotován – jedná se o vodu předanou provozovatelem VAK a.s. – divize Boskovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem je voda předaná z přivaděče Velké Opatovice – Boskovice, jehož zdrojem je JÚ podzemní Velké Opatovice -  HG vrtů + 1 kopaná studna Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km od místní části Housko a cca 21 km od m.č.Molenburk.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající v rekonstrukci a nových stavbách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Housko, Molenburk

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Housko, Molenburk

V obci je navržena nová splašková kanalizační síť. Mechanicko-biologická ČOV je navržena v prostoru pod místní částí Housko.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |