# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0621.002.047.00 | Boskovice | 00832 | 581372 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 32.4 |  | 0621.002.047.04 | Mladkov |  | 581372 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 11305 | 11404 | 11404 |
| Místní část obce | 226 | 228 | 228 |

## Základní údaje o obci

Mladkov je městskou částí města Boskovice a nachází se asi  3 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  310 – 340 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou

- PRVKÚC  Blansko

- Regionální plán implementace Jm kraje-část zásobování pitnou vodou (dále jen RPI)

- Územní plán města Boskovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno

- Údaje od Městského úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 229 | 307 | 307 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.1 | 8.2 | 9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.4 | 7.3 | 8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.9 | 7.1 | 7.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 63 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 76 | 65 | 72 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 84 | 73 | 80 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.3 | 22.4 | 24.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 29 | 33.6 | 37 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Mladkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou, který je zásoben ze dvou jímacích území, a to :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Voda z jímacího území Mladkov je gravitačně přiváděna do čerpací stanice a odtud čerpána přes rozvodnou síť Mladkov do koncového vodojemu Mladkov 20m3 s max. hladinou 375,0 m n.m., odkud je zpětně gravitačně obec zásobena.

Na rozvodnou síť obce Skalice nad Svitavou na jeho konci navazuje přívodní řad pro obec Mladkov, kterým je dotován v mimořádných situacích, nedostatek vody ve vlastním JÚ a to z JÚ Skalice nad Svitavou (přes vodojem Skalice n./ Svitavou).

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům železa ( Fe=0,60mg/l ) , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

Aktualizace k roku 2016

VDJ Mladkov již není provozován.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena v souladu s RPI  rekonstrukce části rozvodné sítě a vodojemu Mladkov 20 m3. Cílem řešení je vyloučení vodovodní sítě z nevhodných materiálů a nevyhovujícího stavu, které negativně ovlivňují jakost pitné vody bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou jsou dvě jímací území :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Obec Mladkov je zásobena z JÚ Mladkov a dotovaná z JÚ Skalice n/Svitavou.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu Mladkov 20 m3 - celková, r. 2008-2009

- rozvodné sítě  TL 80  dl. 1005 m, r. 2008-2009 (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 205 | 205 | 205 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 205 | 205 | 205 |
| Počet EO | obyv. | 223 | 223 | 222 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.67 | 26.60 | 26.53 |
| BSK5 | kg/den | 13.40 | 13.37 | 13.34 |
| NL | kg/den | 12.28 | 12.25 | 12.22 |
| CHSK | kg/den | 26.79 | 26.73 | 26.67 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – 2 výusti do Svitavy.

Kanalizace v místní části je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

Několik rodinných domků má domovní ČOV typu MICROCLAR DC-4 (5 ČOV).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.

Odpadní vody z obce budou odvedeny na ČOV Boskovice. Část zástavby přímo navazuje na území Skalice n.Svit., které je od vlastní obce odděleno železniční tratí. Vzhledem k výškovému uspořádání terénu se navrhuje pro část zástavby navazující na území Skalice provést tlakovou kanalizaci, s umožněním napojení i území patřící k.ú. Skalice.

Alternativa: kanalizace bude odvádět odpadní vody do vlastní ČOV. Umístění ČOV je možné jedině v záplavovém území Svitavy. Zástavba Mladkova je rozdělena volnou plochou, na niž lze ČOV umístit.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.380 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 30.168 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .580 |