# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 |  | 0621.002.051.00 | Deštná | 02576 | 581518 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 78.2 |  | 0621.002.051.02 | Rumberk |  | 581518 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 237 | 240 | 240 |
| Místní část obce | 62 | 63 | 63 |

## Základní údaje o obci

Rumberk je místní částí obce Deštná. Nachází se asi 15 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  406 - 420  m n.m.

# Podklady

- PRVK UC Blansko, PROVO spol. s r.o. , 1994

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 62 | 62 | 62 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 4.6 | 4.6 | 5.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Rumberk v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Má zpracovanou projektovou dokumentaci, dle které se uvažuje napojení na rozvodnou síť místní části Deštná.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2009 – 2010 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu,  který bude napojen na rozvodnou síť samostatného vodovodu Deštná.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení místní části Rumberk je JÚ Deštná s vydatností  Q = 0,4l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na samostatný vodovod Deštná , kdyby došlo k odstavení některého zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2009 – 2010 realizace:

- přívodního řadu DN 80 dl. 140 m

- rozvodné sítě DN 50 dl. 760 m

- vodovodních přípojek 21 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 37 | 37 | 36 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.67 | 4.67 | 4.60 |
| BSK5 | kg/den | 2.22 | 2.22 | 2.19 |
| NL | kg/den | 2.03 | 2.03 | 2.00 |
| CHSK | kg/den | 4.43 | 4.43 | 4.37 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba kanalizace z trub DN 300. Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem bude vodní tok Zavadilka.

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z místní části Deštná

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.132 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.653 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .788 |