# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  | 0621.002.053.01 | Hodonín | 04040 | 581593 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 154 | 155 | 155 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hodonín se nachází asi 18 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  500 – 515  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Hodonín – návrh, vypracoval Ateliér Projektis Brno v 06/1999

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 150 | 115 | 115 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 78 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 78 | 86 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 65 | 85 | 94 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9.8 | 9.8 | 10.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 14.7 | 14.7 | 16.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hodonín  má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a obcí provozován. Obec Hodonín je zásobena ze samostatného vodovodu Hodonín, jehož zdrojem je JÚ Hodonín – tři kopané studny s vydatností 0,6 l/s. Z JÚ voda gravitačně natéká do VDJ 40 m3/525,00 Hodonín, odkud je voda dopravována do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1968.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena výstavba rozvodné sítě DN 80.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Hodonín – tři kopané studny s vydatností 0,6 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2010:

- rozzvodný řad  PVC,PE90 dl.750m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 103 | 103 | 102 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.05 | 12.05 | 11.98 |
| BSK5 | kg/den | 6.15 | 6.15 | 6.12 |
| NL | kg/den | 5.64 | 5.64 | 5.61 |
| CHSK | kg/den | 12.30 | 12.30 | 12.24 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody jsou v současné době čištěny z ubytovacího zařízení na Zámečku, z dětského domova a z rekreačního zařízení na Žalově. Splaškové vody ze Zámečku a dětského domova jsou čištěny v malé ČOV vyrobené Královopolskou strojírnou typu KBC 40. ČOV je v provozu 13 let. U rekreačního střediska na Žalově se nachází biodisková ČOV čistírna DČB 35, která je v provozu asi 15 let. Kromě uvedených zařízení se v obci v současné době nenachází kanalizace, která by odváděla splaškové vody. Jsou provedeny pouze krátké úseky dešťové kanalizace na odvedení dešťové vody do potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že v obci není stávající kanalizace, navrhujeme v obci vybudovat novou splaškovou kanalizační síť.

ČOV je navrhována ve spodní části obce, na soutoku Hodonínky a Rozsečského potoka.

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí pro obec, z výše uvedeného důvodu a z hlediska nutných investičních nákladů doporučujeme kanalizaci splaškovou.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.122 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.363 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .496 |