# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 |  | 0621.002.054.01 | Horní Poříčí | 04384 | 581631 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 278 | 280 | 280 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Horní Poříčí se nachází asi 17 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  390 – 410  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie Horní Poříčí, vypracovala Architektonická kancelář Brno v 12/1995

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 225 | 225 | 225 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.3 | 5.3 | 5.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 65 | 65 | 71 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 14.5 | 14.5 | 16 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 21.8 | 21.8 | 23.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Horní Poříčí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a obcí  provozován. Obec Horní Poříčí je zásobena ze samostatného vodovodu Horní Poříčí, jehož zdrojem je JÚ kopaná studna s vydatností 2,5 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 150 m3/438,84 Horní Poříčí a odtud je rozváděna do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1995.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ kopaná studna s vydatností 2,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě  PVC,PE90 dl. 400m, r. 2005-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 162 | 162 | 161 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 20.66 | 20.59 | 20.52 |
| BSK5 | kg/den | 9.73 | 9.70 | 9.67 |
| NL | kg/den | 8.91 | 8.89 | 8.86 |
| CHSK | kg/den | 19.45 | 19.39 | 19.33 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě. Dešťové vody by byly zachyceny do příkopů.

ČOV je umístěna pod obcí mezi říčkou Křetínkou a silnicí vedoucí do obce Prostřední Poříčí. Způsob čištění odpadních vod se uvažuje mechanicko-biologický. Vyústění vyčištěných odpadních vod bude do říčky Křetínky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.598 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 31.628 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .257 |