# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 |  | 0621.002.057.01 | Jabloňany | 05589 | 581666 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 380 | 383 | 383 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jabloňany se nachází  asi  4 km jihozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  320 – 360 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 380 | 324 | 324 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.1 | 9.2 | 10.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9.9 | 8.2 | 9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 9.7 | 8.2 | 9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 71 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 80 | 78 | 86 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 30.5 | 25.2 | 27.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 45.7 | 37.8 | 41.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Jabloňany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a  provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice. Obec vystoupila ze Svazku VAK měst a obcí Blanensko v r. 1995.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou, který je zásoben ze dvou jímacích území, a to :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Voda z JÚ Skalice je čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Skalice  2x250 m3 s max. hladinou 375,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Vodovod je z r. 1986.

Skupinovým vodovodem je ještě zásobena obec Skalice nad Svitavou a v mimořádných situacích, v případě nedostatku vody v JÚ  Mladkov ještě městská část Boskovic, Mladkov  formou dotací vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou jsou dvě jímací území :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Obec Skalice nad Svitavou je zásobena z JÚ Skalice n/Sv.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   PVC,PE 110 dl. 165 m, r. 2008-2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 195 | 194 | 193 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.97 | 26.90 | 26.76 |
| BSK5 | kg/den | 11.69 | 11.66 | 11.60 |
| NL | kg/den | 10.72 | 10.69 | 10.63 |
| CHSK | kg/den | 23.38 | 23.32 | 23.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde stávající dešťová kanalizace s odvedením odpadních vod do potoka Úmoří.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť ( gravitační a tlaková) a odpadní vody budou odvedeny do kanalizační sítě obce Skalice a budou čištěny na ČOV Skalice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.291 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 397.925 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .613 |