# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 |  | 0621.002.058.00 | Kněževes | 06688 | 581721 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 191 | 192 | 192 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kněževes se nachází asi 20 km severozápadně od města Boskovice a skládá se ze tří  místních částí, a to :

0621.002.058.01 	- Jobova Lhota

0621.002.058.02	- Kněževes

0621.002.058.03	- Veselka

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.002.058.01 	- Jobova Lhota

0621.002.058.02	- Kněževes

Zbylá místní část  je řešena samostatně:

0621.002.058.03	- Veselka

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 159 | 151 | 151 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.7 | 5.9 | 6.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 65 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 151 | 107 | 118 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.9 | 16.2 | 17.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 35.9 | 24.2 | 26.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Jobova Lhota má společný vodovod s místní částí Kněževes. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Jobova Lhota je zásobována vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Kněževes. Zdrojem společného vodovodu je JÚ Kněževes – 2 kopané studny s vydatností 1,6 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3/616,50 Kněževes, odtud je voda dopravována na jednu stranu do sítě místní části  Kněževes a na druhou stranu do VDJ 30 m3/560,00 Jobova Lhota. Z tohoto VDJ je místní část Jobova Lhota zásobena.

Vodovod je z roku 1985

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Kněževes – 2 kopané studny s vydatností 1,6 l/s..

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km od místní části Jobova Lhota a cca 14 km od m.č. Kněževes.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-   rozvodné sítě PVC,PE110 dl. 328m,r. 2010-2011

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Jobova Lhota

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Kněževes

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Veselka

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Jobova Lhota

Zůstane zachován dosavadní způsob likvidace splaškových odpadních vod odvozem z jímek.

Kněževes

V obci je navržena nová splašková kanalizační síť. Mechanicko-biologická ČOV je navrhována pod obcí

Veselka

Zůstane zachován dosavadní způsob likvidace splaškových odpadních vod odvozem z jímek.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.577 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .577 |