# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 |  | 0621.002.061.01 | Kozárov | 07151 | 581771 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 115 | 116 | 116 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kozárov  se nachází  asi  16 km jihozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 630 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 145 | 139 | 139 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.1 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 46 | 51 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 54 | 47 | 51 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 58 | 47 | 52 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 8.4 | 6.5 | 7.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 12.6 | 9.8 | 10.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kozárov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a obcí též provozován.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kozárov  - Kunčina Ves. Zdrojem skupinového vodovodu jsou dvě samostatná prameniště podzemní vody :

- JÚ Kozárov – vrt. studna s Q = 0,3 l/s

- JÚ Kunčina Ves –  pramenní jímka + pramenní zářez + studna  s Q = 0,1l/s

Zdroj Kunčina Ves překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <86 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Vydatnost obou zdrojů je závislá na počasí a je kapacitně plně až hraničně využita.

Z jímacího území Kozárov je voda čerpána přívodním řadem do vodojemu  Kozárov 150 m3 s max. hladinou 655,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena zásobovacím řadem. Z tohoto vodojemu je přívodním řadem  možnost dotace pro obec Kunčina Ves.

Vodovod je z r. 1992.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Možná navržená opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody budou neúčinná

( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud  dále čerpána výtlačným řadem  do stávajícího vodojemu Štěchov a z něj voda  dále čerpána novou ČS výtlačným řadem do stávajícího vodojemu Kozárov 150m3 a odtud gravitačně  stávajícím systémem zásobení rozvodnou sítí obce.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou dvě samostatná prameniště podzemní vody :

- JÚ Kozárov – vrt. studna s Q = 0,3 l/s

- JÚ Kunčina Ves –  pramenní jímka + pramenní zářez + studna  s Q = 0,1 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 26 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 116 | 116 | 115 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 136 | 136 | 135 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 16.30 | 16.30 | 16.18 |
| BSK5 | kg/den | 8.15 | 8.15 | 8.09 |
| NL | kg/den | 7.47 | 7.47 | 7.42 |
| CHSK | kg/den | 16.30 | 16.30 | 16.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – do místního potoka, který je levostranným přítokem potoka Bezének.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k vyhovujícímu stavu stávající kanalizace navrhuje se její využití i pro odvádění splaškových odpadních vod.

Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem je místní bezejmenný potok.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.811 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .813 |