# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 |  | 0621.002.066.01 | Kunice | 07726 | 581852 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 115 | 116 | 116 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kunice se nachází asi 12,5 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 550   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Kunice, vypracovala Ing.arch. Lahodová

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 115 | 165 | 165 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 4.1 | 7.2 | 7.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 3.5 | 5.7 | 6.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 3.4 | 5.4 | 5.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 90 | 99 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 82 | 95 | 104 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 97 | 120 | 132 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 11.1 | 19.7 | 21.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 16.6 | 29.6 | 32.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kunice má vodovod pro veřejnou potřebu. Je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Kunice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Kunice, jehož zdrojem je JÚ Kunice – 4 jímací zářezy a studna s vydatností Q=1,6 l/s. Z JÚ je voda gravitačně přiváděna do VDJ 40 m3/581,80 Kunice a odtud dále do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1949.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu,  přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Kunice – 4 jímací zářezy a studna s vydatností Q=1,6 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Kunice 40m3-akumulace, r. 2006-2007

- přívodný řad OC80-80 dl.1073m,r. 2006-2007

-     rozvodné sítě   OC80 dl. 80m, r. 2006-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 46 | 46 | 46 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 94 | 94 | 93 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.30 | 11.30 | 11.23 |
| BSK5 | kg/den | 5.62 | 5.62 | 5.59 |
| NL | kg/den | 5.15 | 5.15 | 5.12 |
| CHSK | kg/den | 11.24 | 11.24 | 11.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

V obci je ČOV Microclar DCE8 pro 2 rodinné domy (včetně splaškové kanalizace), která je v majetku a provozování obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je doporučeno pro odkanalizování obce ponechat jednotnou kanalizaci. Trasa hlavního sběrače je navržena podél trasy potoka s podchycením dosavadní stávající kanalizace a umístění obecní ČOV na k.ú. na jihovýchod od obce.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.277 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.461 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .746 |