# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Letovice se nachází  asi 9 km severozápadně od města Boskovice. Město se skládá ze sedmnácti  městských částí, a to :

0621.002.069.01	- Babolky

0621.002.069.02	- Dolní Smržov

0621.002.069.03	- Chlum

0621.002.069.04	- Jasinov

0621.002.069.05	- Kladoruby

0621.002.069.06	- Klevetov

0621.002.069.07	- Kněževisko

0621.002.069.08	- Kochov

0621.002.069.09	- Letovice

0621.002.069.10	- Lhota

0621.002.069.11	- Meziříčko

0621.002.069.12	- Novičí

0621.002.069.13	- Podolí

0621.002.069.14	- Slatinka

0621.002.069.15	- Třebětín

0621.002.069.16	- Zábludov

0621.002.069.17	- Zboněk

# Podklady

- Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice – Letovice

- Provozní řád Letovice – vodovod

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala

firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné funkční celky pro tyto  městské části:

-	0621.002.069.07 	- Kněževisko

0621.002.069.16	- Zábludov

-	0621.002.069.09 	- Letovice

0621.002.069.11	- Meziříčko

0621.002.069.15	- Třebětín

-	0621.002.069.06 	- Klevetov

0621.002.069.17	- Zboněk

Zbylé městské části  jsou řešeny samostatně:

0621.002.069.01	- Babolky

0621.002.069.02	- Dolní Smržov

0621.002.069.03	- Chlum

0621.002.069.04	- Jasinov

0621.002.069.05	- Kladoruby

0621.002.069.08	- Kochov

0621.002.069.10	- Lhota

0621.002.069.12	- Novičí

0621.002.069.13	- Podolí

0621.002.069.14	- Slatinka

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 5374 | 5422 | 5422 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 288.2 | 304.4 | 334.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 257.1 | 227.5 | 250.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 186.3 | 156.9 | 172.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 131 | 115 | 126 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 147 | 154 | 169 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 789.7 | 833.9 | 917.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1026.6 | 1084.1 | 1192.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Letovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Letovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice jednak z vlastních zdrojů značně kolísavé vydatnosti, JÚ Vlkov, JÚ Písečná, JÚ Poříčí a JÚ Třebětín a dále dotací z přivaděče Boskovice-Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice.

Vodovodní přivaděč je veden z vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hladinou 440,7 m n.m. v Boskovicích do vodojemu Letiště – starý a nový 500 + 500 m3 s max. hlad. 407,1 m n.m. s regulovanou dopravou vody na Q kapacitní = 22 l/s (oba vodojemy jsou vzájemně propojeny).

Odtud je přívodním řadem PVC 150 zásobeno nejvýše situované sídliště „U křížku“. Přívodní řad je propojen se stávající rozvodnou sítí.

Z vodojemu Letiště je gravitačně plněn vodojem „U zámku“ 2x175 m3 s max. hl. 368,80 m n.m., který je rovněž dotován z prameniště Vlkov, Písečná a Poříčí. Voda z prameniště Třebětín plní vodojem Havírna 150 m3 s max. hlad. 371,00 m n.m. Vodojemy jsou propojené rozvodnou sítí se systémem sekčních šoupátek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce v obytných a prům..zónách Letovice a Třebětín II .

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě, dále rekonstrukce přivaděče z nevhodného materiálu – ocele a rekonstrukce vodojemu „U zámku“.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice, sloužící pro Letovice jsou místní prameniště:

- JÚ Vlkov – 1 kopaná studna + 2 HV + 3 horiz. vrty, celk. Q =	8,0 l/s

- JÚ Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka	Q = 	1,0 l/s

- JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky	Q = 	6,0 l/s

-  JÚ Třebětín – pramenní jímka 				Q = 	4,0 l/s

- dotace z přivaděče Boskovice – Letovice se zdrojem podz. Voda JÚ Velké Opatovice

- svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s 			Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km od městské části Letovice, cca 21km od m.č. Meziříčko a cca 20km od m.č. Třebětín.

– Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od městské části Klevetov a Zboněk.

– Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km od městské části Kněževisko a cca 11km od m.č. Zábludov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu „U zámku“ 2x175 m3 – akumulace, rok 2005 – 2006

- přívodního řadu Letovice z oceli, DN 80 až 200 dl. 9799 m, rok 2005 – 2006

- rozvodné sítě DN 80 – 150, celková délka 5986 m, rok 2005 – 2007.

- Do plánu investic nových staveb je zařazen:

- rozvodné sítě LT DN 80,  dl.3380 m,r.  2004-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Babolky

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Dolní Smržov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Chlum

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Jasinov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Kladoruby

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Klevetov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Kněževisko

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Kochov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Letovice

Ve městě je stávající jednotná kanalizační síť. Odpadní vody z města jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV

Tylex a.s. – textilní průmysl – s produkcí odpadních vod z výroby a s vlastní ČOV, na niž je napojeno cca 1.500 obyvatel města

Lhota

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Meziříčko

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Novičí

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Podolí

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Slatinka

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Třebětín

V místní části je stávající jednotná kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod na ČOV Letovice.

Zábludov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Zboněk

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Babolky

Uvažuje se jednotná kanalizace a likvidace odpadních vod mechanickou ČOV

Dolní Smržov

Individuálně domovními nebo skupinovými ČOV

Chlum

Uvažujeme i do budoucna s odvozem splaškových odpadních vod z jímek.

Jasinov

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV pod obcí.

Kladoruby

Navrhuje se splašková kanalizace. ČOV bude situována pod obcí.

Klevetov

I v budoucnu budou odpadní vody vyváženy z jímek.

Kněževisko

Odvoz z jímek jako doposud.

Kochov

Do výhledu je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV pod obcí.

Letovice

Ve městě zbývá dobudovat kanalizace, nevyhovující kanalizační stoky budou rekonstruovány. Odpadní vody ze zástavby v blízkosti  Tylexu (nyní odváděné na ČOV Tylex) budou přečerpávány na městskou ČOV.

Lhota

Pro likvidaci odpadních vod se navrhuje provedení splaškové kanalizace a ČOV.

Meziříčko

Navrhuje se odkanalizování oddílným systémem. Splašková kanalizace na ČOV do Letovic

Novičí

Vzhledem k tomu, že v obci v podstatě není vodoteč, uvažujeme i do budoucna odvoz splaškových odpadních vod z jímek.

Podolí

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě a s odvedením odpadních vod do kanalizační sítě obce Míchov.

Slatinka

Je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace a s výstavbou kořenové ČOV v prostoru pod obcí.

Třebětín

-

Zábludov

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě, pod obcí s výstavbou mechanicko-biologické ČOV.

Zboněk

Je navrženo provedení oddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude zakončena v malé ČOV

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 46.947 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .993 |