# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.2 |  | 0621.002.069.02 | Dolní Smržov |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 122 | 123 | 123 |

## Základní údaje o obci

Dolní Smržov je městskou částí města Letovic. Nachází se asi 13 km severozápadně od Boskovic a asi 4,5 km severně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  368 – 382  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie Letovice – část Dolní Smržov, vypracoval Architekt – projekční ateliér Letovice v 12/1996

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 122 | 0 | 122 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.2 | 0 | 2.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.2 | 0 | 2.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.2 | 0 | 2.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.1 | 0 | 6.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.1 | 0 | 9.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Dolní Smržov v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Nemá ani projektovou dokumentaci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2006 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedena výstavba samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdroje a vodojemu.

Vzhledem k odlehlosti spotřebiště od stávajících vodárenských objektů navrhujeme získání vlastního zdroje s vydatností 0,4 l/s. Vodovod bude mít gravitační systém, voda ze zdroje bude natékat do VDJ 50 m3 /415,00 a odtud do sítě ke spotřebiteli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení městské části Dolní Smržov je vrt o vydatnosti Q = 0,4 l/s v předpokládané lokalitě.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2006 realizace

- zdroje, vrt vydatnost Q = 0,4 l/s

- vodojemu 50 m3 max. hl. 415,00

- přívodního  řadu Dolní Smržov DN 100 dl. 615 m

- rozvodné sítě Dolní Smržov DN 80 dl. 3154 m

- vodovodních přípojek 42 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 78 | 78 | 78 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.41 | 9.41 | 9.34 |
| BSK5 | kg/den | 4.69 | 4.69 | 4.66 |
| NL | kg/den | 4.30 | 4.30 | 4.27 |
| CHSK | kg/den | 9.38 | 9.38 | 9.32 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Urbanistická studie se přiklání vzhledem k velmi rozvolněné zástavbě k řešení likvidace odpadních vod individuálně domovními nebo skupinovými ČOV. V centrální části obce se uvažuje s výstavbou kanalizace zaústěné do skupinové ČOV.

Alternativou je odvoz splaškových odpadních vod z jímek jako doposud.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.817 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.788 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .619 |