# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.6 |  | 0621.002.069.06 | Klevetov |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 22 | 22 | 22 |

## Základní údaje o obci

Klevetov je městskou částí města Letovic a nachází se asi 7 km severozápadně od Boskovic a asi 3 km jižně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí 330 – 350 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Zboněk, Vapis Boskovice, spol. s r.o., 05/2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Klevetov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Klevetov je od roku 2000 zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, jehož zdroji jsou místní prameniště a dotace z přivaděče Boskovice – Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice.

Přívodní řad do městské části Zboněk PVC 100 se napojuje za horní tlakové pásmo v Letovicích, z ul. Brněnská, které je pod tlakem vodojemu Letiště starý + nový, 500 + 500 + 500 m3 s max. hladinou 407,1 m n.m. V místě napojení je osazen redukční a vodoměrná šachta.

Před městskou částí Zboněk je na konci přívodního řadu z důvodu zajištění vyhovujících tlakových poměrů a hygienického zabezpečení pitné vody vybudována redukční šachta s dávkovnou NaClO.

Z tohoto řadu je napojena rozvodná síť městské části Klevetov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem k tomu, že Klevetov tvoří jeden funkční celek s městskou částí Zboněk, ostatní kapitoly D.4, D.5 – viz Zboněk.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá do plánu investic a rekonstrukcí s žádnou investicí.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 17 | 17 | 17 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| BSK5 | kg/den | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| NL | kg/den | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| CHSK | kg/den | 2.07 | 2.07 | 2.07 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod ani dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

I v budoucnu budou odpadní vody vyváženy z jímek.

Dle ÚP je uvažováno s přečerpáváním odpadních vod z Klevetova přes koryto Svitavy na ČOV Zboněk. Vzhledem k malému počtu obyvatel obce doporučujeme výše uvedené řešení.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |