# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.8 |  | 0621.002.069.08 | Kochov |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 121 | 122 | 122 |

## Základní údaje o obci

Kochov je městkou částí města Letovice. Nachází se asi 9 km severně od Boskovic a asi 4 km severovýchodně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  376 – 415   m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 136 | 112 | 112 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.2 | 4 | 4.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.9 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.5 | 2.4 | 2.6 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 59 | 65 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 78 | 59 | 65 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 84 | 98 | 108 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 11.4 | 11 | 12.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 17.1 | 16.5 | 18.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Kochov má vodovod pro veřejnou potřebu, je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Kochov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Kochov, jehož zdrojem je JÚ Kochov – jímací zářez a studna o vydatnosti 1,0 l/s Z JÚ je voda gravitačně dopravována do VDJ 50 m3/424,00 Kochov a odtud je rozvodná síť gravitačně zásobována.

Vodovod je z roku 1964.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Kochov – jímací zářez a studna o vydatnosti 1,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT100 dl.500m,r. 2007-2008

-     rozvodné sítě   OC,LT80 dl. 1000m, r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 71 | 71 | 70 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.00 | 9.00 | 8.93 |
| BSK5 | kg/den | 4.24 | 4.24 | 4.21 |
| NL | kg/den | 3.88 | 3.88 | 3.85 |
| CHSK | kg/den | 8.47 | 8.47 | 8.41 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci jsou pouze dešťové stoky vyústěné do potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Do výhledu je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.195 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.393 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .597 |