# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.15 |  | 0621.002.069.15 | Třebětín |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 565 | 570 | 570 |

## Základní údaje o obci

Třebětín je městskou částí města Letovic a nachází se asi 9 km severozápadně od Boskovic. S městem Letovice je zástavbou propojen a leží v jeho severní části.

Rozsah zástavby je v rozmezí 330 – 385 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice – Letovice

- Provozní řád Letovice – vodovod

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Třebětín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Letovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice jednak z vlastních zdrojů značně kolísavé vydatnosti, JÚ Vlkov, JÚ Písečná, JÚ Poříčí a JÚ Třebětín a dále dotací z přivaděče Boskovice-Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice.

Podrobný popis zásobení vč. kapitol D.3, D.4, D.5 a D.6 městské části je uveden pod funkčním celkem 069.00 – Letovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 570 | 569 | 565 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 570 | 569 | 565 |
| Počet EO | obyv. | 587 | 586 | 582 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 76.60 | 76.47 | 75.95 |
| BSK5 | kg/den | 35.20 | 35.14 | 34.90 |
| NL | kg/den | 32.27 | 32.21 | 31.99 |
| CHSK | kg/den | 70.40 | 70.28 | 69.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Třebětín je spojena s městem Letovice. V místní části je stávající jednotná kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod na ČOV Letovice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci se plánuje výhledová výstavba rodinných domků, v oblasti této výstavby budou vybudována infrastruktura – tedy i kanalizace. Investiční náklady na výstavbu těchto stok nejsou zahrnuty do PRVK (výhledová výstavba)

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |