# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 |  | 0621.002.072.01 | Lhota u Olešnice | 08120 | 581941 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 37 | 37 | 37 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lhtoa u Olešnice se nachází asi 20 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  435 – 515   m n.m.

# Podklady

- Návrh Územního plánu obce Lhota u Olešnice, vypracoval Ing.arch. Josef Hrabec,CSc. V 09/1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 37 | 37 | 37 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.1 | 2 | 2.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 155 | 148 | 163 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 199 | 178 | 195 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 203 | 200 | 220 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7.5 | 7.4 | 8.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 11.3 | 11.1 | 12.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lhota u Olešnice má vodovod pro veřejnou potřebu, je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Lhota u Olešnice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Lhota u Olešnice, jehož zdrojem je JÚ Lhota u Olešnice – 3 kopané studny+pr.jímka s vydatností 1,4 l/s. Z JÚ je voda dopravována do VDJ 50 m3/530,00 Lhota a odtud dále gravitací do rozvodné sítě.

Vodovod je z roku 1948.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Lhota u Olešnice – 3 kopané studny+ pr.jímka s vydatností 1,4 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Lhota u Olešnice  50m3, r. 2006-2007

-     rozvodné sítě   LT100 dl. 1000m, r. 2006-2007

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 7 | 7 | 7 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 59 | 59 | 59 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.56 | 6.56 | 6.58 |
| BSK5 | kg/den | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| NL | kg/den | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| CHSK | kg/den | 7.12 | 7.12 | 7.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Je zřízena pouze v severní části  a je napojena na vodní tok protékající obcí.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splaškové odpadní vody z obce budou i nadále likvidovány odvozem z jímek.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.629 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .631 |