# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 |  | 0621.002.076.01 | Makov | 09001 | 582026 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 56 | 56 | 56 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Makov se nachází asi 13 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 550  m n.m.

# Podklady

- Návrh Územního plánu SÚ Makov, vypracoval Ateliér Projektis Brno v 11/1995

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 125 | 119 | 119 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.7 | 2.7 | 3 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 63 | 69 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 63 | 69 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 62 | 65 | 72 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7.8 | 7.8 | 8.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 11.7 | 11.7 | 12.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Makov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce i obcí provozován.

Obec Makov je zásobována ze samostatného vodovodu Makov, jehož zdrojem je JÚ Makov – 2 jímací zářezy s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ voda gravitací natéká do VDJ 100 m3/575,00 Makov a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1977.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Makov – 2 jímací zářezy s vydatností 0,4 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad PE50 dl.1240m,r. 2005-2010

- rozvodné sítě  LT100 dl. 1000m, r. 2005-2010

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 57 | 57 | 57 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| BSK5 | kg/den | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| NL | kg/den | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| CHSK | kg/den | 6.86 | 6.86 | 6.86 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, ani pro odvádění dešťových vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažována výstavba kanalizační sítě na podchycení splaškových vod, která by byla zakončena v ČOV. Její umístění je navrhováno ve spodní části obce, před vyústěním zatrubněného potoka. Celá trasa potoka až po vyústění do Petrůvky má charakter úzké zalesněné rokle. Vzhledem k velkému spádu území není možné ani uvažovat o zřízení dočišťovacích nádrží.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.421 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.653 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .083 |