# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 |  | 0621.002.089.01 | Rozsíčka | 14236 | 582280 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 164 | 165 | 165 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rozsíčka se nachází  asi 16 km severozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 610 m n.m.

# Podklady

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998, Dodatek č. 1 k PŘ pro rozšíření skupiny do části Vřesice, 03/2003

- Urbanistická studie Rozsíčka, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 11/1996

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 164 | 144 | 144 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.2 | 5.2 | 5.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.2 | 4.9 | 5.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.7 | 4.8 | 5.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 103 | 93 | 103 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 137 | 99 | 108 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22.4 | 14.2 | 15.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 33.6 | 21.3 | 23.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rozsíčka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je obce a rovněž obcí provozován.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rozsíčka, společně s obcemi Sulíkov a Vřesice.

Zdrojem pro zásobení obce je JÚ Rozsíčka – kopaná studna s Q = 3,0 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu Rozsíčka  250 m3 s max. hladinou 625,0 m n.m., odkud je obec přívodním řadem gravitačně zásobena.

Vodovod je z r. 1958.

V obci je ještě jeden vodovod VSP Group a.s. Olešnice, se zdrojem vrt HV1 Rozsička s Q=0,65 l/. Poněvadž vydatnost zdroje značně sezoně  kolísá, bylo v r. 1989 provedeno posílení ze studny v majetku VSP Group a.s. v Ústupě. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu 250 m3, odkud je obec přívodním řadem gravitačně zásobena společnost Gronka a provozy VSP Group a.s.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce zdroje-zhaví studny,vodojemu, čerpací stanice - technologie a části přívodního řadu.

Je navrženo alternativní možné řešení spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí:, Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička .

Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov, který je nově vybudovaný, a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová, u kterého bude novou ČS voda čerpána do stáv. vodojemu  Sulíkov, z kterého bude novou ČS voda čerpána do stáv. vodojemu  Rozsička, odkud  již bude zásobení  stávajícím systémem.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Rozsíčka pro obec Rozsíčka je JÚ Rozsíčka – kopaná studna s Q = 3,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody byl vybudován nový zdroj-vrt SU1-08, o vydatnosti Q=0,30 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu   r.  2008-2009

- čerpací stanice - technologie,  r.  2008-2009

- části přívodního řadu   LT 100 dl. 368 m, r. 2008-2009

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2007-2008:

- čerpací stanice

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 96 | 96 | 96 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.21 | 12.21 | 12.14 |
| BSK5 | kg/den | 5.78 | 5.78 | 5.75 |
| NL | kg/den | 5.29 | 5.29 | 5.27 |
| CHSK | kg/den | 11.55 | 11.55 | 11.49 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik GRONKA VS s.r.o. Boskovice – potravinářský průmysl – s odpadními vodami z výroby, které jsou likvidovány ve vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Nejnižším místem obce protéká Crhovský potok, který je prakticky v celé zastavěné části zatrubněn. Do tohoto potoka jsou zaústěny krátké stoky, které slouží k odvedení dešťových vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro splaškové vody se vybudují nové splaškové stoky, které podchytí nová páteřní stoka vybudovaná podél stávajícího zatrubnění potoka. Na této stoce bude zřízena ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.687 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.266 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .963 |